Isolement  coucou aux bruits aériens entre locaux

Sous titre

Ce document comprend 9 pages.

Table des matières

# Objet

# Mesurages d’isolement suivant la norme NF S 31-057

Définitions

La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis d’un local d’émission. Le local d’émission est le local où est placée la source sonore. Le local de réception est celui que l’on doit protéger. Les principales définitions des termes utilisés dans ce rapport se trouvent en annexe 1.

## Domaine d’application de la norme

Elle est applicable pour le contrôle in situ de la qualité d'isolation acoustique de bâtiments tels que les bâtiments d'habitation, bureaux, locaux d'enseignement, hôpitaux, hôtels.

La norme est applicable si :

- le volume du local de réception en m3 est tel que 10 < V < 200,

- si V > 200 m3, utiliser les prescriptions de la norme NF S 31-054.

Le cas traité dans ce rapport est donc dans le champ d'application de la norme.

## Disposition d'essai - Positionnement du microphone et de la source de bruit

### Conditions générales de mesurage

L'aire d'absorption équivalente du local d'émission n'a pas varié entre le mesurage des niveaux de pression acoustique émission et réception.

Pour les mesurages d'isolement entre locaux équipés de bouches de ventilation réglables, la bouche du local d'émission doit être réglée à son ouverture maximale et la bouche du local de réception à son ouverture minimale.

Le local ne comprend pas de bouche de ventilation réglable.

(supprimer l'un des deux items ci-dessus)

### Position du microphone dans un local

La hauteur du microphone au-dessus du sol est de 1,50 mètre.

### Types de configuration

(Supprimer l’un des deux items ci-dessous)

Si un microphone est placé à moins de 1 mètre d'une paroi, la mesure dans la bande d'octave centrée sur 125 Hz ne doit pas être prise en compte dans les calculs.

Il n’y a pas de point de mesure placé à moins d’un mètre des parois.

#### Cas n°1 : isolement horizontal entre locaux

Dans le local d’émission, on définit un angle de référence qui est l’angle du local opposé à la paroi de séparation mesurée le plus proche de la façade (ou de la toiture le cas échéant) ou l'angle des façades s'il y en a deux.

La source de bruit est placée dans l'angle de référence et orientée vers lui.

Le microphone du local d’émission est placé sur la diagonale du local issue de l'angle de référence et au deux tiers de sa longueur à partir de celui-ci.

Le microphone du local de réception est placé sur la diagonale la plus proche de la parallèle à la diagonale définie du local d'émission et au deux tiers de sa longueur à partir de la paroi séparative.

Cas particuliers :

Dans les locaux humides autres que les cuisines et les locaux assimilables, le microphone est placé au centre du local.

Dans le cas de deux locaux séparés par une baie libre, chaque local est considéré séparément pour le positionnement du matériel.

Dans le cas d'un local aveugle, le mur dit de "façade" est celui qui contient la porte.

#### Cas n°2 : isolation entre circulation commune et local

La source de bruit est placée dans la circulation à compléter (entre 2 et 5) mètres de distance, en face de la porte donnant sur la circulation. (rayer « en face…circulation. » si ce n’est pas le cas, cas de porte donnant sur un long couloir)

Á l’émission, le microphone est positionné à une distance de 1 mètre de la porte, face à celle-ci et à plus de 0,50 mètre de toute paroi. Quand cela n'est pas possible : Le microphone est placé au milieu de la circulation commune qui fait moins de deux mètres de large, face à la porte et à plus de 0,50 mètre de toute paroi. C’est ce dernier cas qui a été mis en oeuvre.

Á la réception, l'angle de référence est l'angle le plus proche de la porte donnant sur la circulation commune. Le microphone est placé sur la diagonale issue de l’angle de référence et au deux tiers de sa longueur à partir de la paroi contenant la porte.

#### Cas n°3 : isolement vertical

La façade est unique, l'enceinte est positionnée dans l'angle de référence situé à droite en regardant la façade.

Il y a deux façades, l'angle de référence est l’angle formé par les façades.

(supprimer l'un de ces deux items ci-dessus)

Dans le local de réception, l'angle de référence est défini de façon similaire à l'angle de référence du local d'émission. Le microphone est positionné sur la diagonale issue de l’angle de référence et au deux tiers de sa longueur à partir de celui-ci.

#### Cas n°4 : isolement vis-à-vis d’un local de volume supérieur à 200 m3

Le champ acoustique à l’émission (dans le local de grand volume) doit être évalué à l’aide de trois microphones disposés dans l’espace défini par la projection (horizontale ou verticale, suivant le cas) de la paroi séparative des deux locaux considérés.

## Indications détaillées de toutes dispositions d'essai non strictement conformes à la présente norme

Néant.

(Modifier et compléter si nécessaire)

## Description des locaux testés

Le plan de disposition des locaux où sont effectuées les mesures (local émission - local réception), avec l'emplacement de la source de bruit et du microphone, est joint en annexe 2.

Symboles utilisés sur les plans :

Source de bruit

Microphone

## Production du champ acoustique

Le champ acoustique est produit au moyen d'une chaîne électroacoustique composée d'un générateur de bruit rose, d'un amplificateur, comportant un égaliseur graphique par bande d’octave, et d'une enceinte large bande. L’émission n’a lieu que dans les octaves centrées sur les fréquences de 125 à 4000 Hz.

Il est stable et a un spectre régulier.

## Appareillage utilisé pour les mesurages

Générateur de bruit rose :	IVIE type IE-20B n°741B844

Amplificateur :	SOUNDTECH PL 250 M n°K9405247

Haut-parleur :	Dominique LESAGE

Microphone :	BRUEL & KJAER type 4155 n°1786006

Sonomètre :	BRUEL & KJAER type 2230 n°1483859

Filtre :	BRUEL & KJAER type 1625 n°1678433

Pistonphone :	BRUEL & KJAER type 4220 n°1404479

Enregistreur graphique	BRUEL & KJAER type 2306 n°846432

Magnétophone	MARANTZ 74 PDM 201 n°MZ039426030395

## Méthode de mesurage suivie

Mesurage direct en dB(A).

Mesurage par bande de fréquence.

(supprimer la mention inutile)

## Méthode de mesurages de la durée de réverbération d’un local

La norme NF S 31-057 ne définit pas de méthode de mesurage de la durée de réverbération d’un local. La mesure de ce critère acoustique sert, dans la présente norme, à l’évaluation du terme correctif pour le calcul des valeurs normalisées.

Il est spécifié qu’elle doit être mesurée pour les mêmes bandes de fréquences et au même emplacement que le niveau de pression acoustique en s’assurant que l’aire d’absorption du local n’a pas été modifiée (par le nombre de personnes notamment).

Lorsque les mesurages d’isolement vis-à-vis du bruit de l’espace extérieur et des niveaux d’équipement sont effectués directement en dB(A), elle est définie par convention comme la valeur moyenne arithmétique des durées de réverbération mesurées dans les octaves de fréquences médianes 250 Hz et 500 Hz.

Pour le mesurage de la durée de réverbération, une fois le champ sonore établi, la pression est enregistrée après coupure de la source de bruit rose.

Le mesurage de la durée de réverbération a été effectué par la méthode de corrélation sur un signal d’émission pseudo-aléatoire.

(supprimer la mention inutile)

## Niveaux de pression acoustique par bande de fréquences ou pondéré A du bruit de fond à chaque position du microphone et les corrections correspondantes le cas échéant

Quand le bruit de fond peut être mesuré, il doit l'être juste avant ou juste après le relevé du niveau de pression acoustique dû à la source de bruit. Selon que le mesurage est fait par bandes de fréquences ou globalement en dB(A), la correction est faite sur les niveaux par bande de fréquence ou en dB(A).

Lorsque la différence entre le niveau de pression acoustique dû à la source de bruit et celui du bruit de fond est supérieur à 7 dB, il n’y a pas de correction apportée au niveau de réception dû à la source de bruit. Lorsque cette différence est comprise, bornes incluses, entre 5 et 7 dB, on retranche 1 dB aux valeurs lues.

Si cette différence est inférieure à 5 dB, la mesure n'est pas significative mais si les exigences de qualité acoustique sont néanmoins vérifiées, le résultat pourra être retenu.

## Corrections dues à la durée de réverbération (TR)

Les valeurs quantifiant la qualité d'isolation acoustique des bâtiments sont normalisées par rapport à Les valeurs quantifiant la qualité d'isolation acoustique des bâtiments sont normalisées par rapport à une durée de réverbération de référence T0 qui peut être différente selon la destination des locaux.

La définition de T0 relève généralement d'une réglementation ou d'un cahier des charges, cependant, en l'absence de spécification de l'utilisation des locaux, on prendra :

- pour les locaux de volume inférieur à 50 m3, T0 = 0,5 s

- pour les locaux de volume supérieur à 50 m3, T0 = Tref´VVref

avec Tref = 1 s et Vref = 100 m3

La correction appliquée sur la mesure est égale à 10logT0T

## Valeurs des isolements normalisés exprimés en dB(A) arrondis au décibel le plus proche

Les résultats sont exprimés en décibels A, arrondis à l'unité la plus proche dans le sens favorable à l'ouvrage s'ils se terminent par 0,5.

# Résultats

| Local d’émission | LpeA | Local de réception | LprA | LPbdf | T | B.d.f. | Corrections |  | Isolement DnAT | Conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | b.d.f. | T |  |  |

B.d.f. : bruit de fond.

| Local d’émission | Lpe | Local de réception | Lpr | Lpbdf | T | Corrections |  | Niveau corrigé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | b.d.f. | T |  |
| 125 Hz |  | 125 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 250 Hz |  | 250 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 500 Hz |  | 500 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 1 000 Hz |  | 1 000 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 2 000 Hz |  | 2 000 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 4 000 Hz |  | 4 000 Hz |  |  |  |  |  |  |

bdf : bruit de fond

DnAT =

Conformité :

(supprimer la mention inutile)

# Commentaires