ATELIER D'ARCHITECTURE PH. CH. DUBOIS

10, rue de Saint-Quentin - 75010 PARIS

Tél. 01 53 35 05 10 - Fax 01 53 35 05 15 - E-mail duboisetassocies@wanadoo.fr

##### LOT 12 BIS - FICHE D'EXAMEN DE DOCUMENT N ° 79

|  | RECONVERSION DE L’AILE SUD DE LA CASERNE COLBERT EN RESIDENCE DE TOURISME |  | Entreprise : ESCAO |
| --- | --- | --- | --- |
| DIFFUSION |  |  |  |
| ACTION |  | INFORMATION |  |
| ESCAO |  | BOUYGUES IMMOBILIER CAP INGELEC – OPC BET ECHOLOGOS / SOCOTEC MORISOT / MEREAU / DECO 7 DENIS INDUSTRIES |  |

Fiche transmise par  :     fiche par mail     /    en RDV de    /    + plans par courrier

| Document reçu : # 20 et 25/06/14 |  | # Examen du : # 02/07/14 |
| --- | --- | --- |
|  | OBSERVATIONS |  |
|  | Rappel fiche n° 61 en italique ci-après |  |
| Fiche Esolène | Hors mission : - à soumettre à SOCOTEC et eu BET Echologos. |  |
| Fiche Apsopur | Hors mission : - à soumettre à SOCOTEC et eu BET Echologos. |  |
| Plans d’escalier | Plan visé avec réserves : - rappel, escalier largeur 80 cm, main-courante comprise, - dimensions à relever sur place après réalisation des cloisons (hauteur d’étage, longueur de la trémie, longueur du garde-corps en mezzanine, etc…), - limon des marches 1 et 2 à prolonger jusqu’au sol sur la chape flottante pour éviter que le poteau d’angle rentrant n’affaiblisse la chape en périphérie, - essence bois retenue, le hêtre, - « bandeau bois » sur nez de dalle de la mezzanine, fixations mécaniques invisibles, pas de collage, hauteur à vérifier sur place, 10 mm sous la sous-face de dalle, - détail de la « fixation arrivée escalier » à diffuser à l’entreprise DECO 7, pour vérifier la liaison entre le résiliant et la moquette, - mettre un résiliant entre le montant d’extrémité du garde-corps et la cloison séparative entre chambres. |  |