Gymnase de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)

Comparaison des durées de réverbération avant et après travaux de mise en conformité

Ouvrage :	gymnase de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)

Pour le compte de :	SER Construction

Objet :	mesurage de la durée de réverbération

Document de référence :	norme NF P 90-207

Observations :	néant

Dates des mesurages :	le 13 octobre 2000
le 6 février 2001
le 8 juillet 2003

Auteurs :	Valérie BREMU
Acousticienne, ingénieur ESIP

Date :	10 juillet 2003

Table des matières

1	Objet	4

2	Mesurages des durées de réverbération	4

2.1	Définitions	4

2.2	Réglementation	4

2.3	Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non conformes à la présente norme	4

3	Appareillage utilisé pour les mesurages et le dépouillement	4

4	Description du local et problématique	4

4.1	Localisation de la correction acoustique	4

4.2	Problématique	4

5	Résultats des mesurages de la durée de réverbération	5

5.1	Durée de réverbération	5

5.2	Conclusion	5

# Objet

Le présent rapport a pour objet la comparaison des mesures de durées de réverbération avant et après travaux de mise en conformité du gymnase de Saint-Martin-de-Belleville. La norme NF P 90-207 définit la valeur de la durée de réverbération dans les gymnases.

# Mesurages des durées de réverbération

## Définitions

La durée de réverbération est l’intervalle de temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique décroisse de 60 dB(A) après l’arrêt de la source (R60).

## Réglementation

La norme NF P 90-207 définit la durée de réverbération maximale dans les gymnases et son mesurage in-situ.

## Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non conformes à la présente norme

Néant.

# Appareillage utilisé pour les mesurages et le dépouillement

Amplificateur SOUNDTECH PL 250 M n°K9405247

Enceinte omnidirectionnelle BRUEL & KJAER type 4296 n° 2195184

Microphone BRUEL & KJAER type 4189 n° 2174804

Sonomètre analyseur BRUEL & KJAER type 2260D n° 2217583

Source sonore étalon BRUEL & KJAER type 4231 n° 1934109

Limite de validité de la conformité du matériel : août 2004.

Logiciel de mesurages bâtiment / version 2 BRUEL & KJAER type BZ7204

Logiciel acoustique bâtiment BRUEL & KJAER type 7830 n° 2197442

# Description du local et problématique

## Localisation de la correction acoustique

Toute la sous face de la toiture du gymnase est équipée d’un faux plafond réalisé à partir d’un mélange de dalles EUROCOUSTIC de types Acoustished blanc et Tonga pervenche.

Les travaux de remise en conformité ont consisté en la pose de lames de bois espacées sur fibre minérale en partie basse du pignon côté rangement et de dalles de type faux-plafond absorbant sur le reste de ce même pignon.

## Problématique

Un phénomène d’écho perturbait le fonctionnement du gymnase ; des mesures de durée de réverbération ont montré que le gymnase était loin d’être réglementaire. Des prescriptions ont été faites afin de mettre le gymnase en conformité avec la réglementation. Ce document présente les résultats obtenus.

# Résultats des mesurages de durée de réverbération

Les mesures figurant dans le tableau ci-dessous sont la moyenne des mesures effectuées en plusieurs points du gymnase. La durée de réverbération est donnée en secondes.

T est la moyenne des durées de réverbération dans les bandes d'octaves allant de  125  à  4000 Hz.

|  | Date des mesures | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| avant | 12/10/2000 | 7,93 | 8,49 | 10,54 | 6,07 | 3,36 | 2,37 | 6,5 |
|  | 06/02/2001 | 8,22 | 10,52 | 10,36 | 5,98 | 2,96 | 2,12 | 6,7 |
| après | 08/07/2003 | 2,54 | 2,78 | 3,04 | 2,58 | 2,02 | 1,79 | 2,5 |

## Conclusion

La norme NF P 90-207 définit la durée de réverbération maximale admissible dans un gymnase en fonction de son volume :

T=0,14×V13avec   {T moyenne des durées de réverbération dans les bandes d'octaves allant de  125  à  4000 Hz.

Le volume du gymnase est d’environ 12 600 m3. La durée de réverbération moyenne devrait donc être inférieure à 3,25 s.

La durée de réverbération moyenne actuelle du gymnase est de 2,5 s.

Les travaux effectués ont donc permis la mise en conformité du gymnase.