RÉHABILITATION  DE  LA  CASERNE  COLBERT

LOT N° 3  - CHAPES

- GÉNÉRALITÉS

01	NOTE PRELIMINAIRE

02	REPERAGE DES TRAVAUX – ETAT DES LIEUX

03	TRAVAUX PREPARATOIRES

04	MOYENS D’ACCES

B - DESCRIPTION DES TRAVAUX

05       DEPOSE DU PARQUET

06	ENDUIT DE SOL

07	ISOLATION ACOUSTIQUE ENTRE LAMBOURDES

08       POSE D’UN PLATELAGE BOIS

09	SOUS COUCHE ACOUSTIQUE

10	CHAPE ALLEGEE

- A - GÉNÉRALITÉS

01	NOTE PRELIMINAIRE

Les planchers de l’aile Sud sont composés d’une structure de poteaux et de poutres métalliques, de

poutrelles métalliques avec des voutains en brique pleine, et d’un parquet bois massif en bois posé sur

lambourdes ; parquet bois de 2,5 cm, lambourdes de 7 cm environ.

Cette composition est décrite de manière détaillée dans le diagnostic suivant établi par le CEBTP-GINGER :

-	diagnostic de structure de décembre 2011, référence NRE7.B.054.

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la caserne en résidence de tourisme, la structure des planchers est modifiée pour prendre en compte les exigences règlementaires :

-      surcharges d’exploitation

-	sécurité incendie

-	accessibilité PMR

-	acoustique, selon le CCTP et l’annexe B, du BET Echologos.

Les travaux seront conformes à la norme NF P 61 – 203 (DTU 26.2 et 52.1)

Prototypes :

- un logement témoin sera réalisé en étage, avec la circulation commune adjacente, sur une trame de refend à refend.

- une lucarne pour mise au point entre les lots n°  4 – 5 – 9 - 11.

02	REPERAGE DES TRAVAUX – ETAT DES LIEUX

Le plancher existant du 4ème étage est déconstruit et reconstruit à un niveau différent.

Le rez-de-chaussée sera constitué d’un dallage sur terre plein.

Ils ne sont donc pas concernés par le présent descriptif, tout comme le nouveau plancher des mezzanines du R+3.

Les planchers du R+1 / R+2 / R+3 sont donc concernés par la déconstruction partielle du parquet, et la reconstruction d’une chape flottante après réalisation des cloisons – doublages - gaines, etc.

03	TRAVAUX PREPARATOIRES

L’entreprise est tenue de visiter les locaux pour reconnaître les zones à traiter, les supports, afin de vérifier la nature exacte de l’enduit de sol à l’appui de son offre, ainsi que la préparation avant la mise en œuvre de l’enduit.

L’entreprise se rapprochera des autres corps d’état pour connaître toutes les contraintes de mise en œuvre de la chape flottante complète en fonction des réseaux, des cloisons, des revêtements de sols, etc.

04	MOYENS D’ACCES

Accès de chantier par la rue Ponsardin, installation de chantier prévue dans l’espace le long de la façade Ouest.

L’entreprise prévoira en conséquence tous les moyens pour la livraison et la mise en œuvre de ses matériaux, à tous les niveaux concernés.

- B - DESCRIPTION DES TRAVAUX

05       DEPOSE  DU  PARQUET

Selon la note acoustique le parquet bois sera déposé après le curage des locaux prévu soit au lot Démolitions, soit au lot Gros-œuvre.

Dépose soignée et évacuation du parquet, conservation des lambourdes en bois existantes.

Remplacement de 50% des lambourdes, y compris calages bois.

Nettoyage des voutains et aspiration des poussières.

Le parquet et les lambourdes au RDC et au R+4, sont déposés soit par le lot Gros-œuvre, soit par le lot Démolitions, toujours dans le cadre du curage.

Localisation :

- Aile Sud, planchers du R+1 – R+2 – R+3

06	ENDUIT DE SOL

Après dépose du parquet, nettoyage et dépoussiérage des voutains, puis réalisation d’un enduit de ragréage et de dressage type P3 ou P4S sur plancher existant afin de remplir les vides.

Epaisseur de l’enduit de 3 à 10 mm ou supérieure à 10 mm, pour rattrapage de la planéité.

Certification enduit de sol du CSTB du produit à fournir, selon la nature du support (rénovation), les primaires associés, les épaisseurs d’application, et la préparation.

Si, selon le diagnostic structure et son analyse par le BET ARNOULD, le support présente une flèche supérieure aux tolérances admissibles la mise en place d’un ravoirage est nécessaire.

Prestation à prévoir dans tous les locaux des étages concernés : chambres, SDE, circulations communes, etc.

PV d’essai et avis technique des matériaux à fournir.

Localisation : Aile Sud

-	Plancher du 1er étage :	50 % de la surface en dressage

-	Plancher du 2ème étage : 	50 % de la surface en dressage

-	Plancher du 3ème étage :	50 % de la surface en dressage

07	ISOLATION  ACOUSTIQUE   ENTRE  LAMBOURDES

Selon la note acoustique, mise en place d’une laine minérale d’épaisseur variable ( 7 à 10 cm environ,  à relever sur place après dépose du parquet) entre lambourdes, sans pare-vapeur.

Prévoir 1 trame de part et d’autre d’une cloison séparative, d’une gaine technique, d’une gaine de désenfumage.

Prévoir un débord d’au moins 5 cm de part et d’autre d’une cloison de distribution.

PV d’essai et avis technique des matériaux à fournir.

Localisation : Aile Sud

- Planchers au R+1 / R+2 / R+3

08       PLATELAGE  BOIS SUR LAMBOURDES

Selon la note acoustique, mise en place au sol d’un platelage bois type Triply OSB 4, rainuré sur les 4 rives, épaisseur minimale de 16 mm selon entre-axe des lambourdes et selon les surcharges de tous les types de cloisons, de gaines techniques, de contre-cloisons, de doublages, etc.

Fixation mécanique sur les lambourdes.

Mise en place de matériaux résilients en périphérie de tous les locaux, selon la note acoustique :

- Bande de rive KBS  F8/80 «  à ressort » à l’intérieur des logements, contre les cloisons

séparatives (SAA 160 Duo Tech, Placostil 98 / 48 Duo Tech, contre-cloison, doublage

acoustique des gaines, etc),

- Joint de dilatation en profilé Gefidehn contre les cloisons des circulations (type Placostil 98 / 48

Duo Tech),

- Profilé pour cadre de porte Gefidehn pour les pieds d’huisserie des portes,

- Joint de dilatation en profilé Gefidehn en périphérie de la chape des circulations communes.

PV d’essai et avis technique des matériaux à fournir.

Localisation : Aile Sud

- Planchers au R+1 / R+2 / R+3

09	SOUS COUCHE ET RESILIENTS ACOUSTIQUES

Mise en place d’une sous-couche acoustique composée d’une laine de roche type Domisol LR d’Isover en 20 mm d’épaisseur, ou équivalent.

Sous-couche destinée à la mise en œuvre sous chape flottante et mortier de scellement pour les locaux dont les charges d’exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m².

Traitement des murs périphériques par un joint mousse de 5 mm x 100 mm x 50 ml, y compris en raccordement avec tous les points durs :

- portes,

- cloisons – doublages - contre cloisons,

- gaines techniques,

- gaines désenfumage,

- gaine ascenseur,

- escaliers,

- etc.

Performances acoustiques et classification :

-	SC 2 a3 A Ch

-	Delta Lw = 24 dB

PV d’essai et avis technique des matériaux à fournir.

Localisation : Aile Sud

-	Plancher du 1er étage

-	Plancher du 2ème étage

-	Plancher du 3ème étage

10	CHAPE FLOTTANTE ALLEGEE

Mise en place d’une chape allégée composée d’un mortier allégé auto-nivelant à base de ciment et de billes de polystyrène, d’une faible masse volumique, auto-plastifiant.

Protection type polyane épais à prévoir pour éviter toute projection sur les supports verticaux, jusqu’à 150 cm de hauteur.

Toute dégradation à la charge du présent lot, selon état des lieux contradictoire avec les lots concernés, avant coulage, et après coulage de la chape.

Mise en place sur le Domisol d’un film polyéthylène, avec bande adhésive de pontage en rouleau, afin d’assurer l’étanchéité des lés.

Mis en œuvre par pompage, finition par barre d’égalisation et au balai débulleur,

Bâtiment clos, couvert, fenêtres posées et fermées afin d’éviter tout courant d’air lors du coulage et des premières heures de durcissement.

Fractionnement selon le dossier technique du fournisseur et selon la note acoustique.

Surface poncée et aspirée avant la pose des revêtements de sols.

Epaisseur minimale de 4 cm.

Treillis soudé à mailles métalliques maximales de 100 x 10 mm.

PV d’essai et avis technique des matériaux à fournir.

Localisation : Aile Sud

-	Plancher du 1er étage

-	Plancher du 2ème étage

-	Plancher du 3ème étage

