REHABILITATION  DE  LA  CASERNE  COLBERT

LOT N° 5  - COUVERTURE

- GÉNÉRALITÉS

01	NOTE PRELIMINAIRE

02	REPERAGE DES TRAVAUX – ETAT DES LIEUX

03	TRAVAUX PREPARATOIRES – ECHAFAUDAGES

04	MOYENS D’ACCES

B - DESCRIPTION DES TRAVAUX

01	DEPOSE DE LA COUVERTURE ARDOISE ET DES OUVRAGES ATTENANTS

02	DEPOSE DES CHENEAUX ET DES GOUTTIERES

03	DEPOSE DES COUVERTURES DES LUCARNES

04	CHEVRONNAGE

05      LITONNAGE POUR SUPPORT DE LA COUVERTURE ARDOISE

06	VOLIGEAGE JOINTIF POUR SUPPORT DE LA COUVERTURE  ZINC OU PLOMB

07	COUVERTURE EN ARDOISE  POSEE AU CROCHET

08	COUVERTURES DES LUCARNES

09      COUVERTURE EN ZINC A JOINT DEBOUT

10	FENETRES DE TOIT

11	ETANCHEITE  DES SOUCHES

12	CHENEAUX

13      GOUTTIERES

14	DESCENTES D’EAUX PLUVIALES

15	TRAITEMENT DES  REJETS DE VMC ET DE DESENFUMAGE

16	CROCHETS  POUR ENTRETIEN

- A - GÉNÉRALITÉS

01	NOTE PRELIMINAIRE

Il s’agit pour le présent lot de prévoir exactement les mêmes prestations des différentes couvertures suivantes, identiques à l’existant, ou à créer :

-	Litonnage et volige.

-      Pare pluie.

-	Ardoise - Plomb - Zinc

-	Chéneaux et gouttières.

-	Reprise des lucarnes et renvers.

-	Tous les ouvrages annexes tels que les profilés en zinc et en plomb, les raccords sur noues, arêtiers et divers, sont exécutés de la même façon.

-      Ventilations.

-	Descentes pluviales.

-      Grilles pour VMC et pour désenfumage.

-      Châssis de toiture.

-      etc

La dépose et la repose des descentes d’eau pluviales s’effectuera en coordination avec le lot Ravalement, y compris la pose de DEP provisoires jusqu’au sol prévues au présent lot.

02	REPERAGE DES TRAVAUX – ETAT DES LIEUX

Le relevé topographique du géomètre, la SCP Barnet – Pelletier – Duyme, ne comprend ni de plan de toiture, ni détails des couvertures.

Un plan de toiture a donc été extrapolé à partir des documents disponibles du géomètre ; le plan du R+4, les coupes, la trame de la façade.

Ce plan de toiture constitue uniquement un plan guide des ouvrages à réaliser, mais l’entreprise est obligée de visiter les lieux pour compléter son offre selon les ouvrages existants à réaliser à l’identique.

En outre le profil du chéneau n’est pas relevé, la couverture cintrée des lucarnes n’est pas clairement identifiée (plomb ou zinc), la couverture des pignons n’est pas clairement identifiée (ardoise + plomb ou zinc).

L’entreprise procèdera donc aux relevés complémentaires nécessaires à l’établissement de ses plans d’EXE et à la réalisation des prototypes ou des témoins.

Des échantillons ou des prototypes du présent lot, seront présentés à l’Architecte des Bâtiments de France.

03	TRAVAUX PREPARATOIRES - ECHAFAUDAGES

Les travaux préparatoires comprennent la mise en œuvre d’échafaudages et de protections collectives pour réaliser les travaux de couverture. Ces travaux préparatoires sont menés en coordination avec le lot Echafaudage, avec le lot Charpente bois, avec le lot Gros-œuvre (démolition - reconstruction du plancher du R+4).

Les matériaux de couverture et les gravois issus des déposes sont obligatoirement coltinés par un monte matériaux et stockés dans des bennes avec accès protégé sur le site.

Lors de la dépose de l’ardoise sur les versants de la couverture du bâtiment, des bâches de protection contre les infiltrations d’eau de pluie sont mises en œuvre, déposées le matin et reposées le soir dans le cas de travaux discontinus ne pouvant être effectués dans la même journée.

Dans le cas d’infiltration, tous les travaux de réfection constatés par le maître d’œuvre sont à la charge de l’entrepreneur, compris mise en fonctionnement d’appareils de chauffage pour déshumidifier les murs, les plafonds et les planchers, compris tous travaux de réparation.

04	MOYENS D’ACCES AUX COUVERTURES

En complément des échafaudages de pied et de la plate-forme élévatrice  prévus au lot n° 7 Echafaudage :

-	Echelles plates d’accès compris amarrages, manutention et protection.

-	Lignes de vie provisoires selon nécessité et repliement en fin de travaux, en concertation avec le CSPS.

Pour les lucarnes :

Fourniture, installation d’échafaudage sur consoles suspendues compris garde-corps et pare-gravois en tôle pour protection, en concertation avec le CSPS.

- B - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Prototypes :

- un logement témoin sera réalisé en étage, avec la circulation commune adjacente, sur une trame de refend à refend.

- une lucarne pour mise au point entre les lots n°  4 – 5 -  9 – 11.

- une coordination architecturale avec les programmes mitoyens de l’Effort Rémois (Résidence étudiante et Pôle tertiaire) est obligatoire, sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France.

01	DEPOSE DE LA COUVERTURE EN ARDOISE ET DES OUVRAGES ATTENANTS

Dépose des couvertures en ardoise et de tous les ouvrages annexes attenants en zinc, plomb,  ou matériaux divers sans réemploi.

Ces ardoises sont détériorées, devenues gélives, altérées par le temps et les intempéries. Il est formellement interdit d’en récupérer pour les reposer à nouveau, les ardoises de chaque versant déposées sont coltinées et stockées dans une benne et expédiées à la décharge compris transport et frais de décharge, il en sera de même pour les ouvrages annexes en zinguerie, plomb,  les tasseaux, voliges de support de l’ardoise et les ouvrages divers.

Les feuilles de zinc et tous les ouvrages de zinguerie, les feuilles de plomb et tous les ouvrages s’y rapportant,  sont déposés de façon soignée pour être remplacés.

Tous les habillages des faîtages, noues, arêtiers, bandes coulisseaux / à ourlet / de rive / solin, accessoires de ventilation, antennes, châssis de toit, lanterneaux, etc, sont déposés.

Les liteaux et ou volige de support de l’ardoise sont déposés et remplacés par des liteaux et ou de la volige, traités en sapin du Nord ou équivalent.

Tous les chevrons sont remplacés par le lot Charpente.

Les versants de couverture sont déposés à l’avancement suivant le planning.

Les travaux comprennent le coltinage et l’expédition des gravois et matériaux de couverture à la benne de chantier, la location des bennes, le transport et les frais de décharge.

Zinc :

Zinc prépatiné type Quartz zinc de Vieille Montagne ou équivalent.

Plomb :

Plomb laminé, soudé à plat, avec recouvrement, en corniche, à la verticale, etc.

Tables ou feuilles de 3 mm d’épaisseur, égoût roulé ou agrafé sur bande à ourlet.

Protection :

Bâchage sur charpente bois pendant les travaux.

Une bâche étanche est mise en œuvre le soir en fin de travaux pour éviter les infiltrations sur les versants en cours de remplacement de couverture ; charpente bois, corniches pierre, ravalement de façades.

Lucarnes :

De la même façon, la couverture des lucarnes est déposée, compris les renvers.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

02	DEPOSE DES CHENEAUX ET DES GOUTTIERES

La dépose de tous les chéneaux et gouttières attenant aux versants recevant une couverture fait partie intégrante des travaux de l’entrepreneur.

Tous les types de chéneaux et gouttières sont déposés compris façon de coffrage, pente, etc.

Compris les éléments de fixation tels que crochets, colliers, habillage corniche, etc.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

03	DEPOSE DES COUVERTURES DES LUCARNES

Dépose des couvertures des lucarnes en plomb (ou en zinc), ardoise, y compris volige et liteaux.

Dépose des couvertures sur les renvers des lucarnes de chaque côté, compris noquets et pièces de raccord.

Dépose des accessoires divers.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

04	CHEVRONNAGE

Tous les chevrons, y compris les chevrons pannes cintrés des lucarnes, sont déposés et reposés par le lot Charpente, réception contradictoire des supports avec ce lot.

Localisation :

- Sans objet

05	LITONNAGE POUR SUPPORT DE LA COUVERTURE ARDOISE

En parties courantes, le support est constitué d’un litonnage en sapin du Nord traité fongicide, insecticide et anticryptogamique constitué de liteaux de 22 mm d’épaisseur au minimum.

Ce litonnage est fixé sur les chevrons, les pointes garanties acier inoxydable.

En égout, rives, faîtages, côtés et derrières de souches, voligeage jointif en planche de 22 mm minimum en sapin de pays traité.

Compris toutes pièces assurant le relief des couvertures ardoises et zinc ou plomb.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

06	VOLIGEAGE JOINTIF POUR SUPPORT DE LA COUVERTURE ZINC ET PLOMB

En parties courantes, le support est constitué d’un voligeage jointif en sapin du Nord traité fongicide, insecticide et anticryptogamique constitué de planches de 22 mm d’épaisseur minimum rabotée cloués sur les chevrons, ces planches sont assemblées de façon jointive et sont fixées sans désaffleurement entre elles.

Ce voligeage est fixé sur les chevrons, les pointes garanties acier inoxydable.

En égout, rives, faîtages, côtés et derrières de souches, voligeage jointif en planche de 22 mm en sapin de pays traité.

Compris toutes pièces assurant le relief des couvertures ardoises, zinc, plomb.

Localisation :

- Couverture de la galerie d’accès en façade Est

- Couverture en zinc des souches de cheminée condamnées (aile Sud)

- Couverture cintrée des lucarnes

07	COUVERTURE EN ARDOISE POSEE AU CROCHET

Ce poste concerne tous les versants de toiture où l’ardoise est remplacée, en complément prolongement à l’égout pour déversement des eaux pluviales dans les chéneaux sur les corniches.

Ce poste concerne la fourniture et mise en œuvre d’ardoise neuve provenant de carrière souterraine garantie ingélif 10 ans, pose au crochet agrafé et au crochet pointé.

Pente indicative de 65 % selon coupe du relevé topographique, à vérifier sur place avant démarrage des travaux.

Pose « classique » de l’ardoise à rangs horizontaux à joints alternés, avec recouvrement, pureau, faux-pureau selon les règles de l’art et le DTU.40.11.

L’ardoise fournie aura les caractéristiques minimales suivantes :

-	1ère carrée forte

-	Pose : au crochet agrafé sur liteaux, au crochet pointé sur volige si nécessaire.

-      Ardoise conforme à la norme NF P32.301

L’ardoise utilisée, de dimensions 325 x 200 mm, d’épaisseur nominale de 3,8 mm, proviendra du bassin d’Angers ou techniquement équivalent (voir caractéristiques à respecter qui sont obligatoirement identiques) et répondant aux caractéristiques physiques et chimiques suivantes et mesurées suivant les méthodes d’essai de la norme NF P 32-302.

Ces caractéristiques physiques et chimiques sont fondamentales pour la durée de vie des ardoises et leur pérennité dans le temps.

Provenance de l’ardoise : ARDOISIERES D’ANGERS TRELAZE

Carrière de Trélazé.

L’entrepreneur peut proposer dans on offre des ardoises équivalentes techniquement et architecturalement, sans piérite, d’une autre provenance (carrière souterraine obligatoire).

Caractéristiques à respecter :

-	1er choix (1ère carrée forte)

-	Classe A

-	Masse volumétrique 1.85 g/cm3 minimum

-	Absorption à l’eau 0.36 %

-	Résistance à la flexion :

.	Ardoises desséchées 71 Mpa

.	Ardoises imbibées 49 Mpa

Teneur moyenne en Ca Co3 < 0.3 %

Identification des pyrites : pas de changement d’aspect après 25 cycles.

Les ardoises devront être extraites obligatoirement d’une carrière souterraine. De ce fait, l’entreprise fournira au maître d’œuvre :

-	les coordonnées de la provenance sur papier en tête de la carrière, signé par le fournisseur,

-	les caractéristiques propres de cette ardoise suivant libellé des caractéristiques à comparer avec le présent CCTP.

-	des échantillons de la prestation décrite en base, et de la variante ; 1 m² de chaque.

Ces caractéristiques physiques et géologiques sont à transmettre au contrôleur technique et doivent correspondre au produit (ardoise) qui sera mis en œuvre.

La dimension des recouvrements et pureaux sera identique à l’existant selon les pentes.

Pose :

Suivant pente des versants existants, le pureau sera identique à celui des ardoises existantes :

-	Neige : zone 1A

-	vent : zone 2

La pose est prévue au crochet agrafé ou pointé.

La pose des chanlattes sera effectuée par décalage.

Egout :

Les chéneaux en plomb (ou en zinc) des couvertures sont actuellement posés sur les corniches en pierre, ils sont repris à l’identique.

Rives latérales contre mur - souche :

Par noquet zinc, bande solin zinc et mortier bâtard.

Faîtage :

Faîtage double pente en zinc prépatiné 75/100è profilé sur mesure dito bande feutrée déposée.

Noues :

Les noues seront de type fermé en ardoise, tranchées fixées sur noquets métalliques non apparents.

Arêtier :

Arêtier de type ferme avec approche et contre approche.

Les ardoises sont tranchées (double tranchoir) suivant la ligne d’arêtier et façonnées dito couverture existante.

Bandes diverses :

Bandes diverses en zinc ou en plomb (façonnée coulisseau, à ourlet, de rive, solin, etc) compris fixations, développé à la demande en fonction des reliefs et du site à couvrir.

Ventilation des sous toitures :

Par chatières en zinc ou plomb fabriquées sur mesure, type Intégra de Vieille Montagne ou équivalent.

Les chambres et les combles du dernier étage sont isolées thermiquement, la couverture est donc ventilée.

Raccordement des ventilations primaires :

Par chatières zinc type Intégra de VM, avec naissance de diamètre 110 pour raccordement des tuyauteries du plombier en attente dans le comble.

Percement et étanchéité pour les pénétrations en toiture :

Ce poste concerne les châssis de désenfumage et les sorties en toiture suivant les lots techniques, qui seront étanchées.

Pare – pluie :

Ecran de sous toiture généralisé formant pare-pluie et protection de l’isolation thermique, classé de type R1 à R3 selon écartement des chevrons, constitué d’un film de polyéthylène répondant aux exigences au DTU 40.11.

Prototype :

Un prototype de 10 m² sera prévu au démarrage des travaux intégrant une lucarne et le chéneau.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

08	COUVERTURES DES LUCARNES

En l’absence de relevé de la toiture par le géomètre, l’entreprise vérifiera sur place le type de couverture de la lucarne, supposée en plomb.

Frontons bois et ossature des lucarnes :

Les encadrements en bois et les montants de l’ossature des lucarnes sont prévus au lot Charpente.

Couverture en plomb (ou en zinc) des lucarnes :

Support de la couverture cintrée des lucarnes par planche jointive en sapin du Nord de 18 / 22 mm minimum à la charge du présent lot.

Les feuilles de plomb (ou de zinc) sont façonnées à la demande, pose par agrafure ou similaire, fixation par pattes coulissantes.

Façonnage cintré avec ourlet formant goutte d’eau.

La pose est identique aux lucarnes existantes.

Faitage ventilé ou ventilations ponctuelles, modèles à présenter.

Mise en œuvre à tasseau ½ rond pour le plomb (à joint debout pour le zinc)

Renvers ou jouées :

Couverture des jouées des lucarnes en ardoises dito.

Pose sur crochet agrafé ou pointé, dito existant.

Prévoir de doubler les montants latéraux à l’extérieur, qui seront isolés thermiquement et acoustiquement par l’intérieur, pour créer une ventilation derrière des liteaux.

Prévoir une ventilation en partie basse et en partie haute de l’ardoise, du plomb (ou du zinc)

Prototype :

Réalisation d’un prototype de lucarne en concertation avec les lots Plâtrerie, Menuiseries extérieures bois, Charpente.

Ouvrages divers :

Composé de bande solin, noquet plomb (ou zinc) et dispositif de raccordements avec la couverture, le chéneau, les châssis vitrés, les sablières, etc.

Pare-pluie dito article 07.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

09	COUVERTURE EN ZINC A JOINT DEBOUT

F & P de couverture en zinc prépatiné à joint debout, pente de 5% au minimum, selon DTU 40.41.

Support de la couverture par planche jointive en sapin du Nord de 22 mm à la charge du présent lot.

Les feuilles de zinc sont façonnées à la demande, pose par pattes fixes ou coulissantes.

Ouvrages divers :

Faitage ventilé, noquet  zinc et dispositif de raccordements avec les ouvrages environnants.

Ventilation continue en partie basse de la couverture des 2 escaliers de secours, avec bande d’égoût ventilé en zinc, et bande zinc formant protection en tête de l’isolation thermique par l’extérieur.

Localisation :

- Couverture de la galerie d’accès en façade Est

- Couverture en zinc des souches de cheminée condamnées (aile Sud)

10	FENETRES DE TOIT

Des fenêtres de toit situées dans le plan des versants de la couverture sont à installer.

Modèle type GGL ou GGU, Intégra de Velux ou équivalent, finition blanche.

Pose encastrée, raccords d’étanchéité avec l’ardoise sont exécutés en zinc, type EDN gris anthracite à fleur d’ardoise.

Classement à l’air, à l’eau et au vent : A4 / E9 / VA 4

Dimensions : l = 114 x h = 140 cm

Localisation :

- Châssis d’accès en toiture au droit des LT, revêtus d’ardoise sur la face extérieure (nbre = 2)

11	ETANCHEITE DES SOUCHES

Etanchéité des souches de cheminée par complexe comprenant : noquets, bande en zinc pré-patiné en recouvrement, bande solin, tranchis des ardoises, solin, mortier bâtard, l’ensemble profilé à la demande.

Compris raccordement sur les souches et toutes sujétions d’étanchéité.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

12	CHENEAUX

En l’absence de relevé de la toiture, et du chéneau par le géomètre, l’entreprise vérifiera sur place le type et la nature du chéneau, et le mode de pose.

Tous les désordres apparents des corniches en pierre (à réparer au lot Ravalement) se situent en façade au droit des naissances des descentes d’eau pluviales.

Chéneau supposé à entablement à l’anglaise, en zinc prépatiné avec ourlets, profil façonné dito existant, compris calages pour pentes (bois, plâtre, etc), talons d’extrémités, naissances pour raccordement des E.P, etc.

Constitution et dimensions du chéneau selon DTU 40.5.

Membrane d’interposition entre le chéneau et le support selon le DTU 40.5.

Dilatation du chéneau à prévoir.

Raccordement à l’égout de la couverture en ardoise, avec les pièces d’appuis des châssis vitrés des lucarnes, par bande d’égout à ourlet, etc.

Façonnage en tôle de zinc 75/100ème minimum.

Compris :

-	Pose sur les corniches, avec formes de pente

-	Naissances droites ou tronconiques

-	Talons des gouttières et soudures

-      Habillage des corniches

-      Bande façonnée formant appui et rejingot des menuiseries extérieures en bois au R+4

-	Raccord avec couverture ardoise, avec murs pignons

-	Crapaudines au droit des DEP

-	Trop-plein déporté en façade à chaque pluviale ; prototype à présenter, gabarit à fournir au lot Ravalement pour découpe corniches en pierre.

- 	Etc

Recouvrement pour les éventuels joints de dilatation.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

12	GOUTTIERES

Gouttière carrée ou moulurée en zinc prépatiné, avec bande d’égout, ourlets, talons d’extrémités, naissances pour raccordement des E.P.

Façonnage en tôle de zinc 75/100ème minimum.

Recouvrement pour les joints de dilatation.

Boites à eau avec trop-plein.

Localisation :

- Couverture de la galerie d’accès en façade Est

14	DESCENTES D’EAUX PLUVIALES

Elles sont fabriquées suivant la norme NF P 36.403 (tuyau en zinc).

Les descentes d’eaux pluviales sont identiques à celles qui existent.

Elles sont en zinc prépatiné de 120 mm de diamètre minimum.

En partie basse un dauphin en fonte se raccorde sur le regard en attente. Ces dauphins ont une hauteur moyenne de 1 m selon la hauteur du soubassement (hauteurs variables dans le porche)

Les boîtes à eau avec trop plein, sont fabriquées sur mesure avec sujétion de raccordement sur les chéneaux.

Descentes en tuyaux zinc diamètre 120 mm minimum, fixés par colliers en acier teinté.

Protection des entrées d’eau par crapaudines extensibles en fil d’acier inox.

Compris coudes cintrés, embranchement si nécessaire, compris nez soudé pour empêcher le tuyau de glisser.

Nota : les DEP en façade Est traversent la toiture terrasse de la galerie, à l’intérieur de fourreaux posés par le lot Etanchéité (section et position selon celles des DEP). Prévoir une collerette d’étanchéité en zinc entre la DEP et le fourreau.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

- La galerie d’accès en façade Est (DEP de la toiture terrasse au R+1)

15	TRAITEMENT DES REJETS DE VMC ET DE DESENFUMAGE

Les caissons de VMC et les moteurs de désenfumage sont placés dans les combles, au dessus des chambres du 4ème étage.

Les réseaux de gaines convergent vers les moteurs (VMC) ou vers les LT protégés (désenfumage), pour rejoindre les sorties repérées sur le plan de toiture.

F & P de grilles en aluminium à ailettes, encastrées au niveau de la couverture en ardoise, avec caisson intérieur en acier galvanisé.

Grilles asservies à la détection incendie pour le désenfumage.

Ce caisson récupère les eaux de pluie qui s’infiltrent à travers les ailettes et en périphérie de la grille, les rejette en partie basse à l’extérieur, et se raccorde coté combles sur les gaines de VMC ou de désenfumage pour canaliser les rejets en toiture.

Section indicative de 1 400 x 1 000 mm par grille, à confirmer par le lot CVC Désenfumage.

Finition des grilles et des bavettes des caissons en recouvrement de l’ardoise, teinte RAL harmonisé avec l’ardoise, au choix du maître d’œuvre.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud

- Plans des lots techniques

16	CROCHETS POUR ENTRETIEN

F & P de crochets en toiture pour l’entretien de la couverture en ardoise, modèle et nombre en concertation avec le CSPS.

Localisation :

- Toiture de l’aile Sud