REHABILITATION  DE  LA  CASERNE  COLBERT

LOT N° 8  -  ETANCHEITE

A  -  GÉNÉRALITÉS

ART	01	PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

ART	02	MISE HORS D'EAU, CONSISTANCE DES TRAVAUX

ART	03	ACCÉS, PROTECTIONS

ART	04	PLANS ET ÉTUDES

ART	05	RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR

ART	06	ESSAIS ET CONTROLES

B  -  DESCRIPTION DES OUVRAGES

ART	07	TERRASSES ACCESSIBLES

ART	08	PROTECTION DES TOITURES-TERRASSES

ART	09	ÉTANCHÉITÉ DES RELEVÉS

ART	10	ENTRÉES D'EAUX PLUVIALES

ART	11	RECOUVREMENT DES ACROTERES

ART	12	JOINTS DE DILATATION

ART   13      FOURREAUX

A  -  GÉNÉRALITÉS

ART 01	PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

L'entreprise participera à la gestion du compte prorata selon la norme NF P03001 et selon l'annexe 1 du PGC.

L'Entrepreneur est tenu, pour la remise du prix forfaitaire de son descriptif, de lire très attentivement les dispositions du Cahier des Prescriptions Spéciales aux descriptifs tous corps d'état ("C.P.S.") qui sont applicables au PRÉSENT LOT.  Il veillera  tout particulièrement à soumettre au Maître d'Œuvre et contrôleur technique, avant mise en œuvre, ses plans d'exécution détaillés et les échantillons de matériaux, pour conformité avec le projet architectural, les PV, avis techniques, les DOE selon précisions du CCAP.

Les travaux seront réalisés conformément aux derniers règlements en vigueur : normes, AFNOR, D.T.U., de sécurité, R.E.E.F., lois, règlements, arrêtés, etc., notamment :

-	DTU 20.12 (sept. 77) Conception du gros-œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité, complété par l'additif N° 1 d'Octobre 78).

-	DTU 43.1 (oct. 81) Cahier des charges applicables aux travaux d'étanchéité des toitures - terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie.

-	DTU NV 65 (janvier 78) Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

(règles NV 65 révisées 67, 70, 74, 75, 76, et annexes).

Toutes les normes du groupe N.F.P 84 et NF P 34 - 402 / 403 ; NF P 37 410 ; NF A 36 321 ; NF B 50 102.

Les règles professionnelles pour la réfection complète des revêtements d'étanchéité (C.S.N.E. déc. 80).

Les matériaux isolants employés devront avoir l'avis technique du CSTB et de la commission technique de la Police Individuelle de Base.

-	Certificat Acermi pour les isolants (isolants agréés)

-	Décret n° 73-1007 de 1973

-	Arrêté du 23/3/65 modifié 69, 71, 73, 76, 80

-	Le système d'étanchéité mis en œuvre sera garanti par un avis technique.

Qualification : 3212, 3233.

ART 02	MISE HORS D'EAU, CONSISTANCE DES TRAVAUX

Prévoir tous les travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'opération sur tous les niveaux, ceux décrits dans le présent descriptif, et ceux nécessaires non décrits. La prestation comprend entre autre :

-	Les études, plans d’exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales à partir des plans et croquis précisant les caractéristiques géométriques et les natures du gros œuvre et de ses joints, des supports et formes, tous plans coordonnés avec les autres corps d'état.

-	Les protections de sécurité des personnes durant ses propres travaux.

-	L'établissement des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau.

-	F&P des matériaux de revêtements d'étanchéité en parties courantes, relevés et chéneaux.

-	F&P des parties métalliques insérées ou reliées aux revêtements, et de tous dispositifs de joints.

-	F&P des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop pleins, y compris leur raccordement avec les revêtements d'étanchéité.

-	L'aménagement des gargouilles (grilles garde-grève, raccordements à l'étanchéité des parties courantes et relevés, etc.)

-	F&P et raccordement avec les revêtements d'étanchéité des pénétrations et fixations diverses.

-	F&P de diverses protections lourdes.

-	La réalisation d'étanchéités époxy localisées.

Prévoir que selon les nécessités du planning, la mise hors d'eau pourra être demandée au fur et à mesure de la réalisation des ouvrages pour permettre l'intervention d'autres Entrepreneurs.

ART 03	ACCÉS, PROTECTIONS

Pendant l'exécution des travaux d'étanchéité, l'accès et le passage sur les terrasses seront interdits aux ouvriers des autres corps d'état, sauf demande du Maître d'Oeuvre et dérogation spéciale de l'Entrepreneur du PRESENT LOT qui devra assurer dans tous les cas la protection de ses ouvrages. Ce dernier demeure responsable des dommages qui pourraient résulter de la non-observation de cette prescription. Cette responsabilité s'étend à la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier, contres les intempéries et les dommages éventuels occasionnés par les autres lots.

ART 04	PLANS ET ÉTUDES

L'Entrepreneur devra fournir les plans et détails des sorties en terrasses, de l'ensemble de ses ouvrages, des réservations et engravures, au droit des acrotères, seuils, sorties E.P., etc. en tenant compte des dispositions des autres lots, ainsi que faire les remarques éventuelles (souches, lanterneaux, etc.), et recueillir l'accord du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

Les plans devront être remis au début du chantier et dans les délais prévus au C.C.A.P. afin qu'après approbation du Maître d'Œuvre (vérification que les dispositions prévues sur les plans sont bien conformes au projet architectural et au présent descriptif) le projet soit visé par le Bureau de Contrôle et puisse être exécuté, ou transmis aux autres entreprises ayant à en tenir compte (G.O, PLOMBERIE, etc.)

ART 05	RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR

Cette responsabilité est définie par le Code Civil N° 1792 et N° 2270, responsabilité décennale commençant dès la réception des travaux prononcée et verbalisée.

La responsabilité s'entend, outre le revêtement proprement dit, aux travaux accessoires compris dans le marché. Cette garantie, dont sont exclues les infiltrations résultant des détériorations causées par des tiers, oblige l'Entrepreneur à supporter non seulement les frais de réfection des ouvrages exécutés par lui, mais aussi les frais de remise en état des plafonds, peintures et autres qui seraient abîmés de son fait, ainsi que toute indemnité en découlant.

ART 06	ESSAIS ET CONTROLES

Après la finition de ses travaux, l'Entrepreneur devra une mise en eau (essais à l'eau teintée) de 48 heures pour toute étanchéité des terrasses, avant réception. (niveau maintenu 5 cm en dessous du haut des relevés). Vidange progressive pour éviter tout refoulement. Sur demande du Maître d'Œuvre ou du contrôleur technique, des prélèvements de contrôle (échantillons de 0,30 x 0,30) pourront être effectués afin de mesurer les épaisseurs ou les poids des revêtements. Les frais inhérents à la mise en eau et aux prélèvements seront à la charge de l'Entrepreneur.  Au cas où des défauts notoires seraient constatés, l'étanchéité sera arrachée et recommencée suivant les limites d'emprise déterminées par ordre de service du Maître d'Œuvre.

B  -  DESCRIPTION  DES  OUVRAGES

ART 07	TERRASSES  ACCESSIBLES

L'étanchéité comprendra :

Pare-vapeur :

Enduit d'imprégnation à froid (EIF)

Enduit d'application à chaud (EAC) 1,5 kg/m²

Feutre bitumé 36 S

Enduit d'application à chaud (EAC) 1,5 kg/m²

Isolant thermique : au minium 50 mm de polyuréthane, pour éviter le point de rosée.

Avis technique de l’isolant à fournir.

Etanchéité :

V.V. 100 conforme aux spécifications du DTU 43.1

Chape ELASTOPHENE 70

Enduit d'application à chaud (EAC) 1,5 kg/m²

Chape ELASTOPHENE "S"

Le complexe d’étanchéité devra bénéficier d’un avis technique en cours de validité, il devra aussi viser la protection par parquet bois sur plots décrite ci-après.

Localisation :

- Galerie d’accès en façade Est, RDC et R+1.

ART 08	PROTECTION DES TOITURES-TERRASSES

Dans ses protections, l'Entrepreneur devra les joints de fractionnement conformes aux DTU afin de donner toute garantie contre la non détérioration de l'étanchéité due à la dilatation.

Les joints de fractionnement entre les différents ouvrages devront se superposer. Joints à prévoir également sur le pourtour des relevés, acrotères, et l'ensemble des joints bourrés en matériau donnant toute garantie de dilatation. L'implantation des joints de fractionnement sera réalisée en fonction du calepinage des revêtements de sols. Ces deux joints seront bourrés en matériau donnant toute garantie de dilatation (joint 1ère catégorie, label S.N.J.F.)

Terrasses accessibles de l'article 07 ci-avant :

- F&P de platelage bois en MOABI, lame 12 x 180 x 2.5 cm,

- Pose sur place à coupe de pierre selon plan de détail,

- Rainurage anti-dérapant en surface de chaque lame,

- Rainures en sous face pour éviter le tuilage,

- Lambourdes sur plots formant ossature porteuse, et contreventée,

- Fixation des lames sur les lambourdes par vis inox à tête fraisée,

- Grille caillebotis filante entre platelage bois et façade (voir JD ci-desous),

- Adaptation de la grille caillebotis au passage des DEP,

- Grille caillebotis au droit des DEP, posée sur cornière en inox fixée sur les lambourdes.

Localisation :

- Galerie d’accès en façade Est, RDC et R+1.

ART 09	ÉTANCHÉITÉ DES RELEVÉS

Réalisation des relevés d'étanchéité au droit du joint de dilatation avec la façade existante :

- costière métallique filante formant support du relevé d’étanchéité.

- profil métallique filant fixé sur la façade, formant protection du JD en tête, de la costière

étanchée, et support d’une grille caillebotis filante en raccord avec le platelage bois accessible

aux PMR.

- profil métallique type Solinet Porte-dalle, de Dani-alu ou équivalent, teinte RAL ou en inox

Terrasses de l'article 07 ci-avant :

- relevés contre acrotères EIF + EAC

- équerre de renfort en chape 40 TV + EAC + chape 40 TV alu

- équerre de renfort en chape élastomère collée à l'EAC, de développé 0,20 m, endui

d'application à chaud 1,5 kg/m²

- chape élastomère avec autoprotection colorée, du type toiture terrasse jardin (teinte au choix

du maître d'œuvre).

- étanchéité des plots béton ponctuels sous les volumes vitrés séparatifs des balcons.

Localisation :

- Galerie d’accès en façade Est, RDC et R+1.

ART 10	ENTRÉES D'EAUX PLUVIALES

F&P à la charge du PRESENT LOT, pour les terrasses :

-	Platine de plomb de 3,5 mm d'épaisseur, de 0,40 x 0,40 m minimum, à coins arrondis, incorporée entre 2 couches d'étanchéité.

-	Moignons coniques en plomb de 3 mm soudés sur platine, diamètre à déterminer suivant la surface à recueillir.

-	Garde-graviers en acier galvanisé pour terrasses inaccessibles.

Exécution :

-	Platine incorporée en deux couches d'étanchéité.

-	Raccordement moignons coniques sur chutes d'eaux pluviales à 0,25 m en dessous des planchers terrasses. Le joint, entre le moignon et la descente EP en zinc sera assuré par le Couvreur.

Quantités suivant besoins :

Aucun supplément ne sera accepté si l'Entrepreneur, à l'exécution, a à poser plus de platines, de moignons et de siphons que prévus dans son forfait. Il lui appartient, pour la remise de son prix, de tenir compte de tous les besoins (au minimum, une évacuation pour 100 m² plus 2ème évacuation obligatoire, et plus selon règlements).

Dimensionnement des EP, trop pleins à fournir au contrôleur technique.

Evacuations par gargouilles :

L'entreprise doit l'étanchéité de ces gargouilles : l'étanchéité sera réalisée par une feuille de plomb avec retour pour engravure et raccordement sur la partie courante de l'étanchéité.

Prestation limitée à l'évacuation des édicules ascenseurs étanchés.

Localisation :

- Galerie d’accès en façade Est, RDC et R+1.

ART 11	RECOUVREMENT DES ACROTÈRES

Le recouvrement des acrotères est à la charge du PRESENT LOT et à exécuter en zinc prépatiné (type Quartz de VM ou équivalent), avec une retombée formant goutte d'eau, pente vers l'intérieur, y compris toutes sujétions de découpes pour les scellements des garde-corps.

ART 12	JOINTS DE DILATATION

Sur les joints plats de dilatation, couvre-joints par bandes type CORDON NEODYL de 0,50 m environ de développé, avec soufflet plomb garni de mastic spécial et bavettes reprises dans le complexe étanche de part et d'autre du joint, y compris renfort par chape de bitume armé et protection par enduit grillagé ; l'ensemble conforme aux DTU.

Pour les joints avec relevés, l'Entrepreneur devra une étanchéité dito ci-avant.

ART 13         FOURREAU

Les DEP en zinc de la couverture en ardoise descendent le long de la façade Est, elles arrivent sur les toitures terrasses au R+1, devant le JD et la costière métallique étanchée formant relevé.

F&P de fourreaux pour que ces DEP traversent sans interruption la toiture terrasse étanchée jusqu’au vide sanitaire (2 planchers).

Section et position des fourreaux en concertation avec le lot couverture.

Etanchéité en périphérie du fourreau et de sa platine.

Localisation :

- Galerie d’accès en façade Est, RDC et R+1.