C A H I E R  D E S  C L A U S E S

T E C H N I Q U E S  P A R T I C U L I E R E S

PHASE APD

APD amendé, du  24 avril 2013

LOT 03 : ETANCHEITE

SOMMAIRE

ARTICLE 01	DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET	3

ARTICLE 02	PRECISIONS IMPORTANTES	3

ARTICLE 03	REGLEMENTATIONS	4

ARTICLE 04	PRESCRIPTIONS IMPERATIVES	4

ARTICLE 05	CHARGES INCOMBANT A TOUS LES CORPS D’ETAT :	5

ARTICLE 06	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	5

POSTE 01.	SECURITE COLLECTIVE	5

POSTE 02.	MESURES PROVISOIRES EN COURS DE TRAVAUX	5

POSTE 03.	PLANS D’EXECUTION ET NOTES DE CALCULS	6

ARTICLE 07	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	7

POSTE 01.	COMPLEXE ISOLANT ET  D’ETANCHEITE SUR TOITURES TERRASSES	7

POSTE 01. 01.	COMPLEXE ISOLANT ET  D’ETANCHEITE VEGETALISEE SUR TOITURES TERRASSES	7

POSTE 01. 02.	COMPLEXE ISOLANT ET  D’ETANCHEITE SUR TOITURES TERRASSES ACCESSIBLES	8

POSTE 01. 03.	RESINE D’ETANCHEITE SUR TOITURES TERRASSES	9

POSTE 02.	COUVERTURE  VITREE DES PREAUX	10

POSTE 02. 01.	COUVERTURE VERRE ARMÉ OU PLEXIGLAS	10

POSTE 02. 02.	LINER BASSIN DE TOITURE	11

POSTE 03.	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	12

POSTE 03. 01.	NAISSANCES EP SUR COMPLEXE D’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES	12

POSTE 04.	COUVERTINES EN ACIER LAQUÉ	12

POSTE 05.	LIGNE DE VIE DE SECURITE	13

POSTE 06.	TERRASSES BOIS ACCESSIBLES	14

-	TERRASSES BOIS EXTERIEURES	14

# DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Le projet concerne la reconstruction du groupe scolaire Louis Pergaud à Briey (54).

Le bâtiment d’enseignement sera classé de type R de 3ème catégorie.

Application du référentiel RT 2012 conformément au cahier des charges, avec un objectif de consommation d’énergie BBC, CEP ≤ CREF - 30 % dans le cadre de la RT 2012 pour les bâtiments d’enseignement.

Le planning de l’opération sera scindé en 2 tranches :

- phase 1 : Construction du bâtiment neuf

- phase 2 : Démolition des bâtiments existants et aménagement des extérieurs

# PRECISIONS IMPORTANTES

• L’entreprise devra tous les ouvrages stipulés au présent C. C. T. P. et sur les plans, tous les travaux décrits et définissant les prestations qu’il aura à fournir en liaison avec les entreprises adjudicataires des autres lots, et d’une manière générale toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. L’entreprise devra impérativement se rendre sur place pour estimer tous les moyens d’approche du bâtiment, ainsi que toute sujétion de mise en œuvre de ses prestations. En effet, les prestations définies ci-dessous comprennent toutes les sujétions, toutes les préparations, toutes les mises en places de matériel de sécurité, tous les accessoires, toutes les études préalables et tous les frais annexes relatifs leurres mise en œuvre. L’entreprise s’engage à respecter les prestations à réaliser tout en incluant dès à présent dans son offre tous les moyens en matériel et en main-d’œuvre qualifiée nécessaires pour obtenir une finition très soignée et pour respecter le planning prévisionnel. Les cotes données sont indicatives. Elles seront à vérifier sur le chantier avant toute exécution. Pour vérifier la conformité des ouvrages à exécuter, avant toute mise en œuvre générale, l’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir au bureau de contrôle, à l’architecte, au maître d’ouvrage, les documents et plans d’exécution.

• Si une erreur ou omission apparaît dans le présent CCTP (quantité, choix d’une solution technique), si une prestation définie n’est pas en accord avec la réglementation en vigueur ou si une prestation n’est pas adaptée à la destination des lieux ou à sa propre destination, alors l’entreprise doit impérativement la signaler par écrit à l’architecte pendant la période d’élaboration de son offre.

Je conseille à toutes les entreprises de lire très attentivement tous les articles, postes et points particuliers de chacun des lots, et documents annexes faisant l’objet du présent CCTP, et de poser pendant la période d’élaboration des dossiers, toutes les questions utiles au bon établissement de vos offres. Toutes les questions devront être posées par écrit. En effet, aucune demande de travaux supplémentaires de prestation pas comprise ou mal calculée ne sera acceptée sur toutes les prestations qui pourraient être précisées de ma part avant même le la remise des offres.

Les travaux supplémentaires acceptés, s’il y en a, seront uniquement le fait d’une cause imprévisible survenue lors des travaux, ou une demande écrite et précise du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.

Les rapports initiaux du bureau de contrôle sont des documents contractuels, leurs remarques viennent en complément du CCTP et plans guides. En cas de contradiction, les attendus du bureau de contrôle priment sur le cctp et plans.

# REGLEMENTATIONS

L'entreprise s'engage à réaliser toutes ses prestations conformément à l'ensemble des DTU et normes françaises, avis techniques et procès verbaux relatifs à ses prestations, ainsi qu’au rapport préalable du bureau de contrôle.

L'entreprise s'engage à fournir à l’architecte tous les avis techniques délivrés par le CSTB sur tous les produits mis en œuvre

L'entreprise s'engage à fournir à l’architecte procès-verbaux divers délivrés par le CSTB sur tous les produits mis en œuvre

L'entreprise s'engage à travailler en respectant toutes les normes de sécurité actuellement en vigueur, conformément aux dispositions du PGC.

L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant en respectant l’ensemble des normes alimentaires actuellement en vigueur

L'entreprise s'engage à réaliser la protection de ses ouvrages jusqu’à réception ainsi que le nettoyage complet engendré par ses prestations

L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant les spécifications et règlements de sécurité relatifs aux ERP

L'entreprise s'engage à respecter les nouvelles normes pour l’accessibilité des handicapés, et notamment celles, applicables depuis le 01 janvier 2007, et qui ont comme références les articles et arrêtés du décret du 2006-555 du 17 mai 2006.

Application du référentiel RT 2012 conformément au cahier des charges, avec un objectif de consommation d’énergie BBC, CEP ≤ CREF - 30 % dans le cadre de la RT 2012 pour les bâtiments d’enseignement.

# PRESCRIPTIONS IMPERATIVES

L’entreprise devra impérativement respecter les obligations suivantes et les inclure dans son offre.

L’entreprise devra réaliser ses prestations avec une finition très soignée

L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant le calepinage défini par l’architecte

L’entreprise devra à l’architecte les documents comportant toutes les cotes, réservations, incorporations et dispositions diverses

L’entreprise devra des échantillons à l’échelle 1 conservés par l’architecte, en tant qu’échantillons contractuels

# CHARGES INCOMBANT A TOUS LES CORPS D’ETAT :

Chaque entreprise devra le nettoyage et l'enlèvement de ses gravois jusqu'au dépôt défini par le maçon pendant la durée des travaux.

Il sera exigé l'emploi de matériel insonorisé tel que défini par les règlements en vigueur.

Chaque entreprise assurera la sécurité de son personnel.

Chaque entreprise devra le scellement de ses ouvrages et la fourniture de plan de réservations pendant le délai de préparation. Passé ce délai, les trous seront exécutés par le maçon à la charge de l'entreprise défaillante.

Les frais pour location de bennes ainsi que l'enlèvement des gravois seront à la charge de chaque lot.

Les frais de consommation d'eau et d'électricité seront à la charge de l'ensemble des lots au compte prorata.

Le chantier est soumis à un PGCSPS établi par le coordonnateur désigné à cet effet. Toutes interventions des entreprises y seront soumises.

L'ensemble des sujétions découlant du PGCSPS est réputé incluses dans le prix forfaitaire des travaux.

# TRAVAUX PRÉPARATOIRES

## SECURITE COLLECTIVE

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la mise en place de sécurité collective en périphérie et sur les zones d’intervention pour permettre aux ouvriers de toutes les entreprises de travailler en toute sécurité.

Cette prestation comprendra  entre autres :

- Mise en place de garde-corps provisoire  +  Mise en place de filet si nécessaire et échafaudages

- Nettoyage quotidien des aires de travail

- Enlèvement quotidien des déchets

Localisation : suivant réglementation et demandes du maître d’oeuvre, ou du PGC, voir plans et coupes des bâtiments pour bien mesurer l’étendue des prestations.

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir 1 ens pour la réalisation des étanchéités des bâtiments

## MESURES PROVISOIRES EN COURS DE TRAVAUX

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la mise en place prestations provisoires durant la réalisation des travaux pour mettre le chantier Hors d'eau.

Cette prestation comprendra  entre autres :

- Mise en place d'étanchéité provisoire

- Mise en place de DEP provisoires

- Mise à disposition d'échelles d'accès ou d'échafaudages

Localisation : suivant réglementation et demandes du maître d’oeuvre, ou du PGC, voir plans et coupes des bâtiments pour bien mesurer l’étendue des prestations.

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir 1 ens pour la réalisation des étanchéités des bâtiments

## PLANS D’EXECUTION ET NOTES DE CALCULS

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture des plans d'exécution de chantier et notes de calculs avant réalisation des ouvrages. Ces documents seront toujours fournis en 3 exemplaires : 1 pour le bureau de contrôle, 1 pour l'architecte, 1 pour le maître d'ouvrage. Ces documents seront soit réalisés par l'entreprise, soit par un bureau d'études spécialisé.

Cette prestation comprendra entre autres :

- Réalisation des plans d'exécution avant toute mise en œuvre.

- Réalisation des notes de calcul, dimensionnement et quantités des EEP.

- Détails techniques conformes aux prescriptions des fabricants et DTU.

- Réalisation d'échantillonnages à l'échelle 1 sur demande de l'architecte.

- Recueil en fin de travaux des DOE et avis favorable du bureau de contrôle pour chaque matériau mis en œuvre, sur P.V. et avis techniques en vigueur.

Localisation : suivant réglementation et demandes du maître d’œuvre, voir plans et coupes des bâtiments pour bien mesurer l’étendue des prestations.

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir 1 ens pour la réalisation des étanchéités des bâtiments

# DESCRIPTIF DES TRAVAUX

## COMPLEXE ISOLANT ET  D’ETANCHEITE SUR TOITURES TERRASSES

### COMPLEXE ISOLANT ET  D’ETANCHEITE VEGETALISEE SUR TOITURES TERRASSES

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose d’une isolation et d’une étanchéité en toiture terrasse.

Réalisation d’un pare vapeur des parties courantes SOPRADERE, enduit d'imprégnation à froid et ou ELASTOPHENE 25, soudé.

Pour l’isolation thermique l’entreprise devra se référer à l’étude thermique. Fourniture et pose d’une isolation par des panneaux d’isolation de mousse de polyuréthane expansé du type EFIGREEN DUO 100 mm avec R = 4.167 m2.°K/W et un Lambda de 0,024W/m.k ou équivalent et de performances thermiques équivalentes, admis en Avis Technique. Les panneaux sont collés sur le pare-vapeur par plots ou bandes de SOPRACOLLE 300 N.

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l'Avis Technique ELASTOPHENE  FLAM - SOPRALENE FLAM Nº 5/00-1438 et de performance F5 I5  T4.

Le complexe d’étanchéité comprend :

- SOPRAVOILE 100 : Voile de verre 100 g/m2.

- ELASTOPHENE FLAM 70-25  : Feuille d’étanchéité constituée d’une armature en composite polyester/verre de 140 g/m2. Les deux faces sont protégées par un film thermofusible.

- SOPRALENE FLAM JARDIN : chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomère. La masse bitumineuse contient des agents antiracines empêchant la pénétration des racines à travers le complexe étanche. La face inférieure est recouverte d'un film thermofusible et la face supérieure est protégée par une autoprotection minérale.

- La protection végétalisée est du type protection SOPRANATURE constitué de :

. Une couche draînante de type SOPRADRAIN ou équivalente

. Une couche filtrante de type SOPRAFILTRE ou équivalente : couche filtrante constituée d'un non-tissé de fibres synthétiques continues, uniformément réparties et thermosoudées.

. Végétalisation extensive constituée de Garrigue.

- La bande de pourtour des zones neutres de largeur > 0,40 m constituée de gravillons roulés ou concassés dont la délimitation avec la zone végétalisée sera matérialisée par la fourniture et pose de bordurettes périphériques en béton au droit des acrotères, lanterneaux, sorties en toiture …)

Les relevés d’étanchéité sont traités par :

- SOPRADERE, enduit d'imprégnation à froid

- EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE de développé 0,25 m.

- SOPRALENE FLAM JARDIN : chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomère. La masse bitumineuse contient des agents antiracines empêchant la pénétration des racines à travers le complexe étanche. La face inférieure est recouverte d'un film thermofusible et la face supérieure est protégée par une autoprotection minérale.

- Sous becquets préfabriqués fournis et posés par le lot gros œuvre en protection supérieure des relevés d’étanchéité

Les  produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, ...) doivent  être fabriqués dans des unités dont le système Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 par l'AFAQ.

Cette prestation comprendra entre autres :

- La réception des supports par courrier recommandé

- La fourniture et pose de barbacanes en cuivre de diamètre 40 mm en nombre suffisant suivant la réglementation en vigueur – Dans tous les cas, ces trop-pleins seront situés sur « les failles ».

- Toutes sujétions sur les sorties techniques (compris les chapeaux pare pluie), telles que décompression des chutes EU, crosses antenne TV, crosses groupes froid et de ventilation ou sorties VMC, etc....

Localisation : Concerne les travaux pour la réalisation du complexe isolant et d’étanchéité sur la surface des toitures terrasses des bâtiments suivant plans, coupes et élévations

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir XXX m2 pour la réalisation du complexe isolant et d’étanchéité végétalisée sur la surface des toitures terrasses des bâtiments

### COMPLEXE ISOLANT ET  D’ETANCHEITE SUR TOITURES TERRASSES ACCESSIBLES

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose d’une isolation et d’une étanchéité en toiture terrasse.

Réalisation d’un pare vapeur des parties courantes SOPRADERE, enduit d'imprégnation à froid et ou ELASTOPHENE 25, soudé.

Pour l’isolation thermique l’entreprise devra se référer à l’étude thermique. Fourniture et pose d’une isolation par des panneaux d’isolation de mousse de polyuréthane expansé du type EFIGREEN DUO 100 mm avec R = 4.167 m2.°K/W et un Lambda de 0,024W/m.k ou équivalent et de performances thermiques équivalentes, admis en Avis Technique. Les panneaux sont collés sur le pare-vapeur par plots ou bandes de SOPRACOLLE 300 N.

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l'Avis Technique ELASTOPHENE  FLAM - SOPRALENE FLAM Nº 5/00-1438 et de performance F5 I5  T4.

Le complexe d’étanchéité comprend :

- SOPRAVOILE 100 : Voile de verre 100 g/m2.

- ELASTOPHENE FLAM 180-25 : Chape élastomère avec armature polyester 180 g/m2, soudée aux joints

- ELASTOPHENE FLAM 25  :  Chape  élastomère avec armature voile de verre 50 g/m2, soudée en plein.

- La protection est constituée par 4 cm minimum de gravillons roulés ou concassés de granularité comprise entre 5 mm et 2/3 de l'épaisseur de la protection, conformément à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1).

Les relevés d’étanchéité sont traités par :

- SOPRADERE, enduit d'imprégnation à froid

- EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE de développé 0,25 m.

- SOPRALAST 50 TV ALU : Chape élastomérique avec autoprotection par feuille aluminium.

- Sous becquets préfabriqués fournis et posés par le lot gros œuvre en protection supérieure des relevés d’étanchéité

Les  produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, ...) doivent  être fabriqués dans des unités dont le système Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 par l'AFAQ.

Cette prestation comprendra entre autres :

- La réception des supports par courrier recommandé

- La fourniture et pose de barbacanes en cuivre de diamètre 40 mm en nombre suffisant suivant la réglementation en vigueur

- Toutes sujétions sur les sorties techniques (compris les chapeaux pare pluie), telles que décompression des chutes EU, crosses antenne TV, crosses groupes froid et de ventilation ou sorties VMC, etc....

Localisation : Concerne les travaux pour la réalisation du complexe isolant et d’étanchéité sur la surface de la toiture terrasse centrale suivant plans, coupes et élévations

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir XXX m2 pour la réalisation du complexe isolant et d’étanchéité sur la surface de la toiture terrasse centrale

### RESINE D’ETANCHEITE SUR TOITURES TERRASSES

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose d’une étanchéité liquide antidérapant sur la toiture du local poubelles.

Réalisation d’un primaire d’adhérence des parties courantes du type H 80, la pose d’une toile de renfort du type ALSAN, et l’application de l’étanchéité liquide du type ALSAN 500 en 2 couches de 0,750 kg/m2 additionnée de silice de ganulométrie 0,1 à 1 mm dans la proportion de 10 à 20 % en poids mise en œuvre sur la dernière couche.

Le complexe d’étanchéité comprend :

- Toile de renfort du type ALSAN

- ALSAN 500 appliquée en 2 couches de 0,750 kg/m2

- Addition de silice de ganulométrie 0,1 à 1 mm dans la proportion de 10 à 20 % en poids mise en œuvre sur la dernière couche.

Les relevés d’étanchéité sont traités par :

- Toile de renfort du type ALSAN

- ALSAN 500 appliquée en 2 couches de 0,750 kg/m2

- Bandes trapco en protection supérieure des relevés d’étanchéité

La récupération de l’eau de pluies sera réalisé à partir de 2 naissances et de 2 canalisations en PVC de diamètre 80 mm qui rejetteront les eaux de pluie dans le caniveau de sol prévu dans le local poubelle et servant à l’entretien de ce local.

Les  produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, ...) doivent être fabriqués dans des unités dont le système Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 par l'AFAQ.

Cette prestation comprendra entre autres :

- La réception des supports par courrier recommandé lors de leur fabrication

- Le ponçage des surfaces à traiter avant application

- Traitement des joints périphérie pour rétention d’eau de pluie sur 5 cm.

- Traitement des descentes EP, des canalisations EP jusque dans le caniveau grille prévu dans le local

- Toutes sujétions de finitions très soignées

- Mise en place des pièces annexes et des pièces de renfort

- Mise en place de la résine.

- Teinte au choix de l’architecte

Localisation : Concerne les travaux pour la réalisation d’une résine d’étanchéité sur la surface du local poubelles suivant plans

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir XXX m2 pour la réalisation d’une résine d’étanchéité sur la surface du local poubelles

## COUVERTURE  VITREE DES PREAUX

### COUVERTURE VERRE ARMÉ OU PLEXIGLAS

L’entreprise devra l’ensemble des prestations relatives à la fourniture et la pose des panneaux de couverture en vitrage clair ou plexiglas méthacrylate de Polymethyl. Les panneaux seront en verre armé de résistance supérieure à 1 200 joules.

Les surfaces devront être « d’un seul tenant », et ne pas être découpées. Les verrières de plexiglas recevront un joint d’étanchéité périphérique et relevé spécifique sur acrotère béton du lot GO.

Les surfaces pourront être remplies d’eau et utilisées comme des aquariums l’été.

Cette prestation comprendra entre autres :

- Les plans de principe de fixation et de calepinage.

- La réception des supports et engravures du lot gros œuvre

- Les fixations invisibles par collage permettant la dilatation du verre ou du plexiglas méthacrylate de Polymethyl

- Toutes les sujétions de mise en œuvre : joints de dilatation, joints d’étanchéité, bande de finition en caoutchouc, joints extérieurs livrés en bobine.

Localisation : Concerne les travaux pour la réalisation de la couverture « bassin de toiture » du bâtiment enseignement suivant plans, coupes et élévations, et plans de détail architecte.

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir XX m2 pour la réalisation de la couverture shed en verre armé des préaux du bâtiment enseignement

### LINER BASSIN DE TOITURE

L’entreprise devra l’ensemble des prestations relatives à la fourniture et la pose d’un Liner en gaine composée d’un complexe de fibres de verre imprégnées de résine polyester ou époxy, polymérisable sous l’action de rayons U.V ou vapeur et présentant des caractéristiques de résistance élevées.

Cette membrane sera appliquée entre les verrières sur les surfaces béton et remontées jusqu’aux arases des acrotères périphériques de la zone « Bassin de toiture ».

Cette prestation comprendra entre autres :

- Les plans de principe de fixation et de calepinage.

- Le liner résine sur toute la surface ainsi que tous les relevés périphériques des verrières et périphérie zone bassin.

- La  teinte de finition sera au choix de l’Architecte.

- Toutes les sujétions de mise en œuvre : joints de dilatation, joints d’étanchéité, bande de finition en caoutchouc, joints extérieurs livrés en bobine.

- Tous les profils de finition.

Localisation : Concerne les travaux pour la réalisation de la couverture « bassin de toiture » du bâtiment enseignement suivant plans, coupes et élévations, et plans de détail architecte.

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir XX m2 pour la réalisation de liner sur zone bassin de toiture selon plans.

## EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

### NAISSANCES EP SUR COMPLEXE D’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose de naissances à moignons tronconiques, déversoirs et platines de renfort sur les toitures terrasses. Les diamètres des naissances et sections des descentes seront majorés et supérieurs au minimum réglementaire imposé par le DTU 43.3 et DTU 60.11. Dans ce poste, il faut prévoir 2 descentes EP par terrasse  et aussi intégrer les sujétions de trop plein de déversement.

L’évacuation des EP se fera par un système gravitaire et non siphoïde.

Cette prestation comprendra entre autres :

- Toutes les crapaudines

- 2 descentes minimum par terrasse.

- Les descentes EP passeront dans le bâtiment. Les boîtes à eau ou autre système extérieur sont interdits

- Les Calfeutrements des réservations exécutées par le lot gros œuvre sont à votre charge au niveau de chaque naissance.

Localisation : Concerne les travaux pour la réalisation des naissances EP pour reprendre les surfaces des toitures terrasses des bâtiments suivant plans, coupes et élévations

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir XX u pour la réalisation des naissances EP pour reprendre les surfaces des toitures terrasses des bâtiments enseignement

## COUVERTINES EN ACIER LAQUÉ

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose de couvertines en acier laquée qui seront fixées sur les acrotères en béton des toitures terrasses et des couvertures shed réalisés par le lot gros œuvre et métalliques du local CTA réalisés par le lot charpente métallique. Pour le traitement des angles, il sera utilisé des profils spécifiques assemblés en usine. Les couvertines seront de grande longueur et calepinées avec les façades.

Cette prestation comprendra entre autres :

- La réception des supports par courrier recommandé lors de leur fabrication

- Des profils en tôle d’acier laqué pliée sur mesure

- Des profils d’angles en tôle d’acier laqué sur mesure, pliés et soudés en usine

- Le traitement des joints de dilatation

- Un cordon étanche à l’eau et à l’air entre le béton et le couronnement

- Le réglage au laser de tous les alignements (dans les 3 dimensions)

- Les liaisons entre 2 tôles, réalisées par éclisse

- L’étanchéité parfaite à l’eau et à l’air de chaque jonction.

- La fixation mécanique devra éviter tout effet d’électrolyse. Il faut prévoir des rondelles et des vis Inox

- La teinte sera au choix de l’architecte

Localisation : Concerne les travaux pour la réalisation des couvertines sur la périphérie du bâtiment et des patios, au droit des couvertures shed et des joints de dilatation des toitures terrasses des bâtiments suivant plans, coupes et élévations

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir XXX ml pour la réalisation des couvertines sur la périphérie du bâtiment et des patios, au droit des couvertures shed et des joints de dilatation des toitures terrasses des bâtiments enseignement

## LIGNE DE VIE DE SECURITE

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose de crochets support et de la ligne de vie de sécurité nécessaire à l'entretien sur la toiture terrasse du bâtiment. Cette ligne de vie de sécurité devra être conforme au code du travail et à la sécurité des personnes. L'entreprise disposera ces organes de sécurité en fonction des recommandations du coordonnateur de sécurité, des textes réglementaires et en fonction de l'esthétique des faces visibles des toitures.

Cette prestation comprendra entre autres :

- La fixation de crochets support et de la ligne de vie seront conforme à la réglementation suivant les supports rencontrés

- L'étanchéité parfaite à l'eau et à l'air consécutivement à la pose

Localisation : Voir les plans, les coupes et les façades ainsi que les prestations des autres lots, pour bien mesurer les prestations prévues au titre de ce poste - Sur l’ensemble du programme – La fourniture et pose de crochets support et de la ligne de vie de sécurité sur la toiture terrasse, en périphérie de l’édicule du patio intérieur conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations du PGC

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir 1 ens pour la fourniture et pose de crochets support et de la ligne de vie de sécurité sur la toiture terrasse, conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations du PGC

## TERRASSES BOIS ACCESSIBLES

### TERRASSES BOIS EXTERIEURES

L’entreprise devra l’ensemble des prestations relatives à la fourniture et la pose de lames de terrasse bois composite de dimension 3900 x 177 x 30 mm du type lame Jumbo de chez Geolam ou équivalent. Dans tous les cas le sol sera de type M4 impérativement.

Cette prestation comprendra  entre autres :

- Une structure porteuses par solivage de section à définir suivant les surcharges demandées, en bois brut certifié classe 4 d’une classe de résistance mécanique minimum C 18, posée sur plots de positionnement

- Le complexe de terrasse bois devra être dimensionné pour reprendre une surcharge d’exploitation de 250 Kg/m2

- Le système de fixation cliplam qualita ou équivalent

- La fixation des supports sur chaque solive est assurée par vis inox

- Assurer une dilatation périphérique et l’espacement des lames suivant les préconisations du fabriquant

- Les découpes pour les incorporations des appareils des lots techniques

- Le coloris au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant

Localisation : Voir les plans, les coupes et les façades ainsi que les prestations des autres lots, pour bien mesurer les prestations prévues au titre de ce poste - Sur l’ensemble du programme – La fourniture et pose de lames bois sur les terrasses accessibles

Quantité à vérifier par l’entreprise :

- Prévoir 460 M2 pour la fourniture et pose de lames bois sur les terrasses accessibles du bâtiment