Calcul n°1 (nb rayons : 10000	nb réflexions 10 - 35) Source AV

| Matériaux | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KHz | 2KHz | 4KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sièges Cinéconfort Colisée vide | 0,300 | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 0,550 | 0,550 |
| Murs plâtre | 0,080 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,040 |
| Parquet sur lambourdes | 0,150 | 0,100 | 0,050 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Résonateurs bois | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 0,100 | 0,050 | 0,050 |
| Bois perfo diam 8 entraxe 16 | 0,400 | 0,750 | 0,900 | 0,650 | 0,600 | 0,450 |
| Moquette | 0,050 | 0,150 | 0,350 | 0,550 | 0,650 | 0,800 |
| Béton | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 |
| Fibracoustic 25 50% collé | 0,025 | 0,040 | 0,100 | 0,180 | 0,320 | 0,250 |
| Fibracoustic 25 plénum 200 | 0,200 | 0,450 | 0,450 | 0,400 | 0,520 | 0,730 |
| Sediphone | 0,100 | 0,300 | 0,650 | 0,750 | 0,800 | 0,800 |
| Coeff absorption moyen | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,37 | 0,32 |
| Absorption de l'air (dB/100m) | 0,04 | 0,12 | 0,28 | 0,50 | 1,00 | 2,81 |
| TR Sabine | 3,15 | 2,18 | 1,74 | 1,40 | 1,03 | 1,03 |
| TR Eyring | 2,94 | 1,98 | 1,55 | 1,20 | 0,83 | 0,88 |
| TR statistique (tir de rayons) | 3,16 | 2,19 | 1,74 | 1,39 | 1,01 | 1,02 |

Calcul n° 2 (11994 rayons, 15 réflexions)

Emission : Omni avant (n°1)

Réception : Parterre Jardin rang6 (n°1)

|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR man (s) | 4,95 | 4,53 | 2,95 | 2,07 | 1,31 | 1,34 |
| EDT (s) | 4,38 | 3,98 | 2,70 | 1,57 | 0,90 | 0,92 |
| D50 (%) | 34,70 | 41,05 | 48,38 | 55,64 | 65,69 | 64,20 |
| C80 (dB) | -0,63 | 0,78 | 2,68 | 4,60 | 7,20 | 6,94 |
| Ts (ms) | 273,26 | 241,01 | 161,68 | 103,71 | 64,07 | 66,77 |
| Lp (dB) | 59,53 | 61,42 | 63,63 | 65,76 | 67,75 | 70,59 |
| G (dB) | -21,46 | -22,57 | -23,36 | -24,23 | -25,24 | -25,40 |
| TI (-) | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,66 | 0,65 |

LARGE BANDE : 74,4 dB(A)	(G = -24,6)

Tref = 0 ms	STI = 0,57

Calcul n°2 (11994 rayons, 15 réflexions)

Emission  : Omni avant (n°1)

Réception : Parterre Cour rang 12 (n°2)

|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR man (s) | 5,20 | 5,41 | 3,31 | 2,07 | 1,16 | 1,29 |
| EDT (s) | 4,46 | 4,23 | 2,54 | 1,25 | 0,48 | 0,57 |
| D50 (%) | 32,26 | 37,60 | 49,28 | 56,64 | 64,98 | 63,43 |
| C80 (dB) | -0,35 | 0,80 | 3,88 | 6,50 | 9,90 | 9,31 |
| Ts (ms) | 271,99 | 253,31 | 141,29 | 82,28 | 50,48 | 53,72 |
| Lp (dB) | 58,19 | 59,46 | 62,08 | 64,43 | 66,53 | 69,30 |
| G (dB) | -22,80 | -24,53 | -24,91 | -25,57 | -26,46 | -26,69 |
| TI (-) | 0,40 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,66 |

LARGE BANDE : 73,1 dB(A)	(G = -26,0)

Tref = 0 ms	STI = 0,57

Calcul n° 2 (11994 rayons, 15 réflexions)

Emission  : Omni avant (n°.1)

Réception : Parterre Fond rang 16 (n°.3)

|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR man (s) | 5,03 | 5,76 | 3,62 | 2,07 | 1,18 | 1,22 |
| TR 10dB (s) | 4,18 | 3,74 | 3,73 | 1,83 | 0,55 | 0,58 |
| TR 20dB (s) | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 2,22 | 1,00 | 1,11 |
| TR 30dB (s) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 1,21 | 1,30 |
| EDT (s) | 3,99 | 4,01 | 2,23 | 0,62 | 0,53 | 0,57 |
| D50 (%) | 45,99 | 47,08 | 65,33 | 76,16 | 84,31 | 82,74 |
| C80 (dB) | 0,06 | 0,41 | 3,73 | 6,24 | 8,82 | 8,16 |
| Ts (ms) | 236,50 | 245,77 | 119,37 | 61,77 | 40,17 | 42,07 |
| Lp (dB) | 58,04 | 58,67 | 61,64 | 64,83 | 67,29 | 70,13 |
| G (dB) | -22,95 | -25,32 | -25,35 | -25,17 | -25,70 | -25,86 |
| TI (-) | 0,45 | 0,44 | 0,57 | 0,68 | 0,77 | 0,76 |

LARGE BANDE : 73,8 dB(A)	(G = -25,5)

Tref = 0 ms	STI = 0,64

Calcul n°6 ( nb rayons : 10000 nb réflexions 10 - 35) Source Centre

| Matériaux | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KHz | 2KHz | 4KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sièges Cinéconfort Colisée vide | 0,300 | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 0,550 | 0,550 |
| Murs plâtre | 0,080 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,040 |
| Parquet sur lambourdes | 0,150 | 0,100 | 0,050 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Résonateurs bois | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 0,100 | 0,050 | 0,050 |
| Bois perfo diam 8 entraxe 16 | 0,400 | 0,750 | 0,900 | 0,650 | 0,600 | 0,450 |
| Moquette | 0,050 | 0,150 | 0,350 | 0,550 | 0,650 | 0,800 |
| Béton | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 |
| Fibracoustic 25 50% collé | 0,025 | 0,040 | 0,100 | 0,180 | 0,320 | 0,250 |
| Sediphone | 0,100 | 0,300 | 0,650 | 0,750 | 0,800 | 0,800 |
| Fibracoustic 25 plénum 200 | 0,200 | 0,450 | 0,450 | 0,400 | 0,520 | 0,730 |
| Coeff absorption moyen | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,32 |
| Absorption de l'air (dB/100m) | 0,04 | 0,12 | 0,28 | 0,50 | 1,00 | 2,81 |
| TR Sabine | 3,24 | 2,24 | 1,77 | 1,41 | 1,03 | 1,04 |
| TR Eyring | 3,03 | 2,04 | 1,57 | 1,22 | 0,84 | 0,89 |
| TR statistique (tir de rayons) | 3,25 | 2,25 | 1,77 | 1,41 | 1,02 | 1,03 |