Cahier des Clauses Techniques PARTICULIERES

lot N°04 : MENUISERIE EXTERIEURE BOIS aluminium

OPERATION	Construction d’un Espace Socio-Culturel à Montferrand le Château

MAITRE D’OUVRAGE	Commune de Montferrand le Château

45, rue de Besançon 25320 Montferrand le Château

T : 03 81 56 52 09

ASSISTANT 	Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

MAITRISE D’OUVRAGE	la City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex

T : 03 81 87 89 94

CONTROLE TECHNIQUE	Socotec

4, rue du Colonel Maurin, Parc Lafayette, 25000 Besançon

T : 03 81 41 30 34

COORDONNATEUR SPS	Nicolas Roy

4 route de Courtefontaine 39700 SALANS

T : 06 07 87 19 51

MAITRISE D’ŒUVRE	Sarl Bernard QUIROT architecte et associés

16, rue des Châteaux - 70140 PESMES

T : 03 84 31 27 99 / F : 03 84 31 22 51

AAS Architectures Adelfo Scaranello

17, rue Lucien Febvre 25000 Besançon

T : 03 81 88 67 10

BET VRD	Berest

8a, rue Jacquard 25000 Besançon

Tél. 03 81 82 10 97

BET STRUCTURE	Batiserf

11, boulevard Langevin 38600 Fontaine

Tél. 04 76 24 83 80

BET FLUIDES	Nicolas Ingénieries

181 chemin du Rafour, BP68, 69572 Dardilly Cedex

T : 04 78 66 65 90

BET ACOUSTIQUE	Echologos

24, boulevard de la Chantoune 38700 La Tronche

T : 04 76 89 36 63

BET CUISINE	Clic sa

9, rue du Dr Normand, BP 345, 39104 Dole Cedex

T : 03 84 81 02 33

DCE – OCTOBRE 2017

LOT N° 04 : MENUISERIE EXTERIEURE BOIS ALUMINIUM

SOMMAIRE

I.1. principaux MATÉRIAUX	3

I.1.1. CHOIX ET QUALITE DES BOIS EMPLOYES	3

I.1.2. PROFILÉS BOIS-ALUMINIUM POUR MENUISERIES EXTERIEURES	3

I.1.3. BOIS POUR HABILLAGE INTERIEUR DES TABLEAUX	3

I.1.4. VITRAGES	3

I.1.5. QUINCAILLERIES	3

I.1.5.1. GENERALITES	3

I.1.5.2. PAUMELLES ET FERRURES	3

I.1.5.3. SERRURES ET CYLINDRES	3

I.1.5.4. BEQUILLES – POIGNEES	4

I.1.5.5. FERMES PORTES	4

I.1.5.6. CRÉMONES POMPIERS	4

I.1.5.7. BUTOIRS DE PORTE	4

I.1.6. BRISE SOLEIL OCCULTANT	4

I.2. PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGE	4

I.2.1. GENERALITES	4

I.2.2. PORTES, PORTES TIERCEES ET ENSEMBLES	5

I.2.3. FENETRES	5

I.3. fabrication et MISE EN ŒUVRE	5

I.3.1. GENERALITES	5

I.3.2. TOLERANCES D’EXECUTION	5

I.3.3. FABRICATION	5

I.3.4. TYPE DE POSE	6

I.3.5. FIXATIONS DES OUVRAGES	6

I.3.6. JOINTS DE CALFEUTREMENT	6

I.3.7. VITRAGE	6

I.3.8. FINITIONS	7

I.4. PROTOTYPES	7

I.5. SERRURES EN PHASE CHANTIER ET ORGANIGRAMME	7

II.1. MENUISERIES EXTERIEURES	8

II.1.1. PORTES	8

II.1.2. FENETRES	9

II.1.3. TESTINTERMEDIAIRE ETANCHEITE A L'AIR	9

LOT N° 04 : MENUISERIE EXTERIEURE BOIS ALUMINIUM

AVERTISSEMENT

Pour établir son offre, l’entreprise doit obligatoirement avoir prix connaissance du CCTC commun à tous les corps d’états.

Elle doit aussi avoir pris connaissance des autres lots afin de connaître notamment avec précision ses limites de prestations.

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

# principaux MATÉRIAUX

## CHOIX ET QUALITE DES BOIS EMPLOYES

Tous les bois employés auront subi un traitement IFH, label CTB.

Les bois devront avoir un taux d’humidité compris entre 10 et 16 %.

Tous les bois employés devront être issu de forêts certifiées (application de la norme FSC - gestion durable des forêts).

## PROFILÉS BOIS-ALUMINIUM POUR MENUISERIES EXTERIEURES

Profilés mixtes bois intérieur / aluminium extérieur pour la fabrication de châssis vitrés bénéficiant des avis techniques nécessaires et satisfaisant à la réglementation en cours.

Essence bois : 		Pin

Finition aluminium :	anodisation, label QUALINOD, teinte au choix de l’architecte.

Profil bois d’épaisseur 68 mm minimum

Les profils seront à angles vifs avec un minium d’arrondis

Toutes les menuiseries extérieures auront des dormants élargis, permettant un recouvrement de ceux-ci par l’ITE ou de la brique suivant les cas.

Tôle d’habillage en aluminium anodisé pour cacher l’isolant des jouées latérales et réaliser la tablette rejet en partie basse de la menuiserie.

## BOIS POUR HABILLAGE INTERIEUR DES TABLEAUX

Bois massifs intérieurs pour habillages tableaux et voussure, et tablettes : épicéa premier choix classe U/S ou qualité A

Panneaux : panneau 3 plis Épicéa face A/B ép. 19 mm, Chants plats massifs : section 50x15mm

MEB rainurées pour l’accueil des panneaux d’habillage

## VITRAGES

Double vitrage 4/16/4, au minimum, à lame Argon type PLANITHERM XN FACE 3

- Ug = 1,1

- Facteur solaire = 52%

- Transmission 72%

- Label CEKAL.

- Warm Edge de série.

- Indice acoustiques : RA>38db et RA,tr>35db type SGG 44.2/12/6 ou équivalent pour les MEB02

- Indice acoustiques : RA>50db, RA,tr>47db et Roct-125Hz>35db type AGC 88.2/15/66.2 ou équivalent pour les MEB 01, 03 et 04.

Au rez-de-chaussée, les vitrages faces extérieures seront de type feuilletés anti-effraction. Les vantaux vitrés des portes battantes et des parties adjacentes seront réalisés en verre feuilleté deux faces.

Signalisation des vitrages des portes par rond vinyle adhésifs (diam. 50 mm espacés de 20 cm, à 1,10 m et 1, 60m de ht.), teinte en cohérence avec lot Menuiserie Intérieure.

## QUINCAILLERIES

### GENERALITES

L’entreprise est censée compléter son offre afin de prévoir l’équipement total de ses ouvrages de manière à en assurer le fonctionnement et la fermeture. La description de l’équipement de chaque ouvrage ne pouvant être considérée comme exhaustive.

### PAUMELLES ET FERRURES

Les paumelles seront de marque SFB type 88 9101 ou similaire adaptées à chaque ouvrage.

Les ferrures seront de marque Ferco ou similaire adaptées à chaque ouvrage.

### SERRURES ET CYLINDRES

MARQUE	BRICARD ou équivalent

MODELE	cylindre à profil européen de sécurité

SERIAL clé réversible sans mobile, réf. 4330, clefs brevetées

Serrure monopoint ou multipoints selon localisation

GAMME	suivant localisation :

- cylindre double-entrée (série 4330)

- cylindre avec bouton moleté

MARQUE	BRICARD ou équivalent

MODELE	cylindre à profil européen de sécurité

SERIAL clé réversible sans mobile, réf. 4330, clefs brevetées

Serrure monopoint ou multipoints selon localisation

GAMME	suivant localisation :

- cylindre double-entrée (série 4330)

- cylindre avec bouton moleté

### BEQUILLES – POIGNEES

MARQUE 	FSB ou équivalent,

MODELE	modèle 34 1058 pour portes ou équivalent

TYPE 	ensemble sur plaque

poignée de fenêtre et de porte

FINITION 	aluminium

### FERMES PORTES

MARQUE	DORMA ou équivalent

SERIE	ITS 96

MECANISME	invisible,

arrêt mécanique, blocage, à-coup final réglable, protection anti-effraction

### CRÉMONES POMPIERS

MARQUE 	LA CROISÉE DS ou équivalent

MODELE	de type en applique, à levier

Réf. DÉESSE

FINITION	Aluminium

### BUTOIRS DE PORTE

MARQUE 	FSB,

MODELE	modèle 38 3878 au sol ou équivalent

FINITION	Aluminium

## BRISE SOLEIL OCCULTANT

MARQUE	GRIESSER ou équivalent

MODELE	Type Lamisol III 70 avec isolation arrière 40 mm

COMPOSITION	Lames en aluminium thermolaqué largeur 69 mm avec joint d’étanchéité pour obscurcissement et isolation phonique

Fixation directe des lames sur rubans d’inclinaison renforcés de Kevlar

Crochets de liaison en acier inoxydable

Coulisse latérale en aluminium extrudé avec garnitures insonorisantes

Tôle d’habillage supérieure en aluminium thermolaqué pour cacher l’isolant

POSE	Encastrée dans contre mur brique ou ITE suivant cas

MOTORISATION	Raccordement au présent lot, alimentation au lot Electricité,

Commande radio pour chaque élément,

Ensemble sur un anémomètre, relevage forcé en cas de vent violent

COULEUR	Dans la gamme complète du fabricant

# PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGE

## GENERALITES

Les châssis devront satisfaire aux performances suivantes :

- Classement AEV = A*4-E9*A-V*C3 pour châssis OB. 1 vantail

- Classement AEV = A*4-E7*B-V*C4 pour châssis OF/OB. 2 vantaux

- Uw= 1,4 W/m2°C

- Profil de section 80/68 finie pour cadre dormant et ouvrant, dormants élargis à 100mm pour recouvrement par isolant extérieur du lot ITE.

- Double rainurage sur chant du dormant pour assemblage de plusieurs éléments suivant cas.

- Vantail avec feuillure auto-drainante et évacuation dans rejet d’eau aluminium

- Double recouvrement entre dormant et ouvrant.

- Seuil PMR de 20 mn pour porte fenêtre.

- Rejet d’eau en aluminium.

- Vitrage feuilleté au RC.

- Vitrage isolant 6-16-4 Ug = 1,1 W/m2.k

L’entreprise doit la pose des entrées d’air fournies par le lot Chauffage – Ventilation.

## PORTES, PORTES TIERCEES ET ENSEMBLES

Traverse basse en bois imputrescible en appui (sous seuil de portes) sur l’épaisseur de l’isolant + chape formant coupure thermique. Dormants élargis. Ferrures encastrées invisibles, 4 paumelles.

Rainures pour encadrements bois intérieur en tableau et voussure. Seuil aluminium accessible PMR. Habillage en tôle d’aluminium en linteau et sur jouées latérales entre huisserie et brique.

Traitement des joints d’assemblage au mastic acrylique spécial afin d’éviter les reprises d’humidité en bois de bout

Mise en place de signalisation sur les vitrages selon normes en vigueur, destinés aux personnes malvoyantes (ronds de 50 mm vinyle adhésif espacés de 25 cm à 1,10 m et 1,60 m de hauteur, à mettre en cohérence avec lot Menuiserie intérieure).

## FENETRES

Dormants élargis. Ferrures encastrées invisibles, 4 paumelles.

Rainures pour encadrements bois intérieur sur quatre côtés.

Traitement des joints d’assemblage au mastic acrylique spécial afin d’éviter les reprises d’humidité en bois de bout

Bavette aluminium anodisé avec façon de rejet d’eau et relevés latéraux, fixée sur MEB et couvrant l’ITE.

# fabrication et MISE EN ŒUVRE

## GENERALITES

L’entreprise devra tous les éléments de fixations et de finitions nécessaires à la bonne réalisation de ses ouvrages, notamment : toutes sujétions de percements, de renforts de l’ossature, de calage, de réservations pour le passage des divers réseaux.

Pour la mise en œuvre, l'entreprise devra se conformer strictement aux normes et règles en vigueur ainsi qu'aux spécifications des fabricants.

L’entreprise complétera son offre en prévoyant tous les accessoires nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages, en fonction du type de pose envisagé : tapée d’isolant, raidisseurs, couvre-joints, etc.

La largeur finie des montants bois (huisseries et bâtis), indépendamment de leur épaisseur, doit être supérieure ou au moins égale à 50 mm sur la face la plus large.

Dans le cas d’ensembles composés de parties vitrées et de portes, elle s’assurera que les PV de classements au feu de son fournisseur de portes disposent des extensions nécessaires pour réaliser ce type d’ensemble.

Nota important : Le maître d’œuvre a fait un choix de type de panneau pour chacun des ouvrages décrit (par exemple les habillages muraux sont décrits en panneaux 3 plis Épicéa). L’entreprise est libre de proposer un autre choix (si ce choix lui garantit certains avantages (dimensions disponibles, aspect des chants, etc.). Toutefois, il doit être recherché un aspect de surface et de teinte le plus unitaire possible entre tous les ouvrages.

Il ne sera pas fait usage de panneau vernis en usine de type Oberflex.

Enfin, l’emploi de chant mince collé est interdit, les alésages doivent être réalisés par un chant massif d’épaisseur mini 10 mm.

## TOLERANCES D’EXECUTION

Défaut de verticalité

dans le plan perpendiculaire à la fenêtre (faux-aplomb) : 	2 mm/m

dans le plan de la fenêtre :					2 mm/m

Défaut d’horizontalité (faux niveau) :			2 mm pour les largeurs égales ou inférieures à 1,50  m

3 mm au-delà

Axe de la fenêtre par rapport à l’axe de la baie :		+ ou – 5 mm par rapport à l’axe de la baie

## FABRICATION

Tous les ouvrages sont fabriqués avec le plus grand soin.

Les parements sont parfaitement dressés et affleurants. Il ne doit y avoir ni traces de sciage, ni flaches. Les rives sont bien droites et sans épaufrures, l’ensemble est parfaitement poncé.

Les assemblages sont parfaitement ajustés, sans désaffleurement. Les angles sont vifs, sans pans coupés ou courbés.

Il est fait toutes entailles, joints creux, coupes biaises, traînées d’ajustement, tous percements nécessaires pour la parfaite finition du travail et l’ajustement aux ouvrages limitrophes.

Toutes les quincailleries sont mises en place avec le plus grand soin. Les rivets ou vis sont parfaitement ajustés et ne dépassent jamais le niveau des fers. Les fixations sont de force en rapport avec l’importance des objets qu’elles sont destinées à fixer.

Les ferrures sont posées en fond de feuillure, elles sont équipées d’anti fausse manœuvre pour les OB.

Les profils seront parfaitement ajustés et tous les assemblages seront complétés par un collage en continu.

Traitement des joints d’assemblage au mastic acrylique spécial afin d’éviter les reprises d’humidité dans les bois de bout.

Les profils sont à angle vifs et droits, dans le cas où il serait toléré des arêtes arrondies, leur arrondi ne sera pas supérieur à un rayon de 2 mm.

Traverse basse dormant avec rainure pour tablette de fenêtre suivant cas.

Les eaux de pluies ou de condensation pouvant s’infiltrer dans les feuillures et les rainures des profilés, elles devront pouvoir s’échapper librement vers l’extérieur, par l’intermédiaire de fentes d’évacuation ou de chambres vides protégées.

Les vitrages sont montés dans des feuillures garnies de joint EPDM, ils sont fixés par des parcloses à fixation invisible.

Les parcloses sont débordantes et recouvrantes avec film étanche entre vitrage et parcloses, fixation invisible par pointes.

Toutes les pièces d’appuis (sauf porte et portes fenêtre) sont protégées par une tôle en aluminium pliée, fixation par collage avec joint en mastic en tête.

Les joints seront de type double joint EPDM en feuillure.

## TYPE DE POSE

Les menuiseries sont posées en applique sur mur BA (côté extérieur, cas le plus courant).

Les BSO sont posés en coffres sur voile béton extérieur à l’aide de cornières de fixation galvanisées scellées avec incorporation entre le BSO et le mur d’un isolant rigide collé contre mur.

## FIXATIONS DES OUVRAGES

Tous les systèmes de fixation des ouvrages du présent lot sont à la charge du lot, suivant cas.

L’entreprise prévoit dans son offre toutes les dispositions dans ce sens, notamment les systèmes de pré-cadres pour les châssis ou les cornières de fixation des stores, brise-soleil ou volets.

Tout le matériel de fixation devra être traité contre la corrosion par galvanisation ou similaire.

L’ancrage à la maçonnerie des menuiseries devra être réalisé de manière à ce que les mouvements du bâtiment puissent être absorbés sans transmettre de contraintes aux châssis, tous les systèmes de fixation doivent être indésserrables.

L’entreprise prendra, notamment, toutes les dispositions nécessaires pour traiter les joints de dilatation dans le dispositif de fixation et/ou par l’emploi de profilés spéciaux.

Les points de fixation sont répartis afin d’assurer une rigidité parfaite des ouvrages compte tenu de leurs dimensions et des efforts auxquels ils sont soumis (conformité minimale au DTU 37.1, article 3.1.1.2.4). Ils sont notamment renforcés au droit des axes de rotation et des points de condamnation.

Compte tenu des tolérances des ouvrages de gros œuvre l’entrepreneur devra, si nécessaire, la pose de profil formant joint creux au raccord avec les ouvrages en maçonnerie, ceci de manière à absorber les défauts d’alignement.

## JOINTS DE CALFEUTREMENT

L’entreprise apportera un soin particulier à la mise en œuvre des menuiseries afin d’assurer une étanchéité parfaite de la construction, à l’eau comme à l’air.  Des tests d’étanchéité à l’air seront prévus : l’entreprise sera contrainte de reprendre ses ouvrages si les résultats de ces tests ne sont pas satisfaisants.

Le calage de la pièce d’appui est obligatoire, quelle que soit la catégorie du joint extrudé.

Les calfeutrements doivent être exécutés par une température égale ou supérieure à 5° et sur des supports exempts de toute trace d’humidité.

Il est indispensable d’assurer la continuité des joints dont la mise en œuvre devra tenir compte d’un recouvrement.

En complément des joints d’étanchéité, l’entreprise prévoira une membrane d’étanchéité du type EPDM/Butyl autocollante de chez FLEXIRUB en périphérie des menuiseries.

TYPE DE JOINT :

Joints à mousse imprégnée assurant l’étanchéité à la pluie battante, type TREMCO Ilbruck réf. Illmod 60 et Illmod Trio.

Renforcement de ce joint par un joint à la pompe intérieur et extérieur type SIKAFLEX 11 FC+

## VITRAGE

Les cotes de fabrication seront déterminées sous la responsabilité du fabricant compte tenu des jeux nécessaires, conformément aux DTU et Avis Techniques et P.V. d’essais.

Les qualités des vitrages et des joints tiendront compte des contraintes d’ordre acoustique, de sécurité aux chocs et aux chutes, de sécurité et classements CF et PF.

La composition et la pose des vitrages seront conformes aux normes en vigueur, notamment au DTU 39.

Tous les vitrages seront de type double vitrage isolant avec lame gaz argon et bénéficieront de la certification CEKAL.

Les cotes de fabrication seront déterminées sous la responsabilité du fabricant compte tenu des jeux nécessaires, conformément aux DTU et Avis Technique.

Garantie : pendant une période de 10 ans à compter de la réception, il ne devra se produire aucune diminution de visibilité par formation de condensation ou dépôt de poussières sur les faces intérieures des vitrages isolants.

Les vitrages translucides seront de type feuilleté avec incorporation d’un film translucide.

Les joints des vitrages seront de type EPDM.

Les intercalaires du double vitrage sont impérativement du type « warm edge » ou équivalent.

## FINITIONS

Les bois seront traités IFH avant assemblage.

La finition des habillages et des huisseries intérieurs : vernis extra-mat. (échantillon à fournir à la MOE pour validation avant commande)

# PROTOTYPES

A la demande du maître d’œuvre, l’entreprise présentera dans un délai de 3 semaines des prototypes complets in-situ permettant d’apprécier la mise en œuvre et l’aspect de certaines prestations prévues dans son marché.

Dans le cadre de ce lot, elle devra notamment :

- une fenêtre avec l’habillage intérieur et extérieur des tableaux et voussures, ainsi que la bavette extérieure + BSO

Les prototypes seront de dimensions suffisantes afin de permettre à la Maîtrise d’Œuvre d’en apprécier :

- les assemblages

- le dimensionnement des profils

- la qualité et la finition des bois

- l’aspect général.

# SERRURES EN PHASE CHANTIER ET ORGANIGRAMME

L’entrepreneur du présent lot établit le tableau des clefs de chantier et est responsable des clefs jusqu’à la réception (cylindres provisoires). Il est chargé de la gestion des clefs de chantier et doit tenir à jour un registre des clefs distribuées aux autres entreprises.

L’entreprise est tenue de respecter la hiérarchie des serrures imposée par l’organigramme du maître d’ouvrage.

L’organigramme pourra comporter jusqu’à six niveaux de hiérarchie de clés, le lot de menuiserie intérieure (lot 05) sera responsable de celui-ci. L’entreprise se rapprochera dès le début du chantier du lot de menuiserie intérieure et du lot de serrurerie afin de coordonner le choix et la pose des cylindres définitifs.

- DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

# MENUISERIES EXTERIEURES

RAPPEL

L’entreprise doit la justification de ses ouvrages (notes de calcul) et les plans d’exécution.

Voir Carnet de Nomenclature des Menuiseries Extérieures et notice acoustique.

Les cotes indiquées sont les cotes vues (en tableau).

## PORTES

| MEB 01 | 1 |
| --- | --- |
| TYPE | Portes vitrées à double vantail (battant principal de 90, battant semi-fixe de 90) + châssis fixe |
| DIMENSIONS | 460 x 210 cm, passage libre 180 x 204 |
| TYPE DE POSE | Applique au nu extérieur du mur béton |
| QUINCAILLERIE | Crémone pompier, bouton moleté, ferrures invisibles, bâton de maréchal, ferme-porte, butée de porte |
| GRILLE ENTREE D’AIR | Non |
| OCCULTATION | Non |
| ACOUSTIQUE SUJETIONS | Suivant chapitre 1 Vitrage feuilleté anti-effraction Seuil accessibilité PMR + signalétique Encadrement bois intérieur Habillage aluminium extérieur |

Localisation :

- Hall

| MEB 02 | 2 |
| --- | --- |
| TYPE | Porte vitrée à double vantail (battant principal de 90, battant secondaire de 50) |
| DIMENSIONS | 150 x 210 cm, passage 140 x 204 |
| TYPE DE POSE | Applique au nu extérieur du mur béton |
| QUINCAILLERIE | Crémone pompier, bouton moleté, ferrures invisibles, ferme-porte, butée de porte, béquille |
| GRILLE ENTREE D’AIR | Non |
| OCCULTATION | Non |
| ACOUSTIQUE SUJETIONS | Suivant chapitre 1 Vitrage feuilleté anti-effraction au rez-de-chaussée Seuil accessibilité PMR + signalétique Encadrement bois intérieur Habillage aluminium extérieur |

Localisation :

- Sas 01 et 02

| MEB 03 | 1 |
| --- | --- |
| TYPE | Porte vitrée coulissante à galandage |
| DIMENSIONS | 2x290 x 210 |
| TYPE DE POSE | Applique au nu intérieur du mur béton dans contre cloison |
| QUINCAILLERIE | Bouton moleté, ferrures invisibles, béquille relevante |
| GRILLE ENTREE D’AIR | Non |
| OCCULTATION | BSO |
| ACOUSTIQUE SUJETIONS | Suivant chapitre 1 Vitrage feuilleté anti-effraction côté extérieur Seuil accessibilité PMR + signalétique Encadrement bois intérieur Habillage aluminium extérieur |

Localisation :

- Grande salle

## FENETRES

| MEB 04 | 2 |
| --- | --- |
| TYPE | Ensemble de châssis vitrés composé de châssis fixes et de châssis oscillo commandé électriquement |
| DIMENSIONS | Ensemble 900 x 160 cm châssis fixe : 100 x160 (5u) châssis oscillo : 100 x 160 (4u) |
| TYPE DE POSE | Applique au nu extérieur du mur béton |
| QUINCAILLERIE | Ferrures invisibles, motorisée sur châssis oscillo |
| GRILLE ENTREE D’AIR | Non |
| OCCULTATION | BSO |
| ACOUSTIQUE SUJETIONS | Suivant chapitre 1 Bavette aluminium rejet d’eau, profil aluminium habillage BSO Encadrement bois intérieur Habillage aluminium extérieur |

Localisation :

- Lanterneaux

## TESTINTERMEDIAIRE ETANCHEITE A L'AIR

Tests intermédiaires

L'entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air de ses ouvrages, par un traitement soigné des étanchéités au droit des liaisons menuiseries/façades béton,  etc... pour l'obtention de la performance énergétique label BEPOS Effinergie, bâtiment soumis à la RT 2012. Compris toutes sujétions de pose et raccord avec les liaisons en soignant notamment l'étanchéité à l'air et à l'eau par collage soigné effectué à l'aide de bandes adhésives ou de cordons de mastic colle selon le cas.

Les mesures intermédiaires seront faites par une entreprise certifiée et agrée, et si celles-ci ne donnent pas satisfaction, l'entreprise sera tenue d'y remédier.

- étanchéité à l'air Q4Pasurf - Valeur seuil :  0.6 m3/h/m2.

Les tests nécessaires pour un nouveau contrôle, seront à la charge des entreprises concernées par la non-conformité.

Localisation :

- ensemble du bâtiment Espace Socio-Culturel