Cahier des Clauses Techniques PARTICULIERES

lot N°05 : MÉTALLERIE - sErrurERIE

OPERATION	Construction d’un espace Socio-Culturel à Montferrand le Château

MAITRE D’OUVRAGE	Commune de Montferrand le Château

45, rue de Besançon 25320 Montferrand le Château

T : 03 81 56 52 09

ASSISTANT 	Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

MAITRISE D’OUVRAGE	la City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex

T : 03 81 87 89 94

CONTROLE TECHNIQUE	Socotec

4, rue du Colonel Maurin, Parc Lafayette, 25000 Besançon

T : 03 81 41 30 34

COORDONNATEUR SPS	Nicolas Roy

4 route de Courtefontaine 39700 SALANS

T : 06 07 87 19 51

MAITRISE D’ŒUVRE	Sarl Bernard QUIROT architecte et associés

16, rue des Châteaux - 70140 PESMES

T : 03 84 31 27 99 / F : 03 84 31 22 51

AAS Architectures Adelfo Scaranello

17, rue Lucien Febvre 25000 Besançon

T : 03 81 88 67 10

BET VRD	Berest

8a, rue Jacquard 25000 Besançon

Tél. 03 81 82 10 97

BET STRUCTURE	Batiserf

11, boulevard Langevin 38600 Fontaine

Tél. 04 76 24 83 80

BET FLUIDES	Nicolas Ingénieries

181 chemin du Rafour, BP68, 69572 Dardilly Cedex

T : 04 78 66 65 90

BET ACOUSTIQUE	Echologos

24, boulevard de la Chantoune 38700 La Tronche

T : 04 76 89 36 63

BET CUISINE	Clic sa

9, rue du Dr Normand, BP 345, 39104 Dole Cedex

T : 03 84 81 02 33

DCE - OCOTBRE 2017

LOT N° 05 : MÉTALLERIE - SERRURERIE

SOMMAIRE

Chapitre 1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES	3

1.1 PRINCIPAUX MATERIAUX ET ACCESSOIRES	3

1.1.1 PROFILS ACIER	3

1.2 PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGE	3

1.2.1 TRAPPE DE VISITE	3

1.2.2 ECHELLE ET ACCROCHE ECHELLE	3

1.3 FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE	3

1.3.1 FABRICATION	3

1.3.2 POSE	3

1.3.3 FIXATIONS DES OUVRAGES	4

1.3.4 TOLERANCES D’EXECUTION	4

1.3.5 TYPES DE FINITION	4

Chapitre 2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX	5

2.1 PORTES	5

2.1.1 TRAPPE DE VISITE	5

2.2 OUVRAGES DE PROTECTION	5

2.2.1 ECHELLE	5

2.2.2 ACCROCHE ECHELLE	5

LOT N° 05 : MÉTALLERIE - SERRURERIE

AVERTISSEMENT

Pour établir son offre, l’entreprise doit obligatoirement avoir prix connaissance du CCTC commun à tous les corps d’états.

Elle doit aussi avoir pris connaissance des autres lots afin de connaître notamment avec précision ses limites de prestations.

# - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## PRINCIPAUX MATERIAUX ET ACCESSOIRES

### PROFILS ACIER

Tous les ouvrages seront réalisés soit en profilés, soit en tôle, soit en tube (pleins ou creux), selon les spécifications indiquées dans la description des ouvrages.

L’acier utilisé E 24.2 sera conforme aux dispositions de la NF A 35 501. Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles seront conformes aux normes françaises en vigueur.

L’acier utilisé ne devra pas présenter de traces de piquage ou de rouille.

L’épaisseur minimum des tubes sera de 2 mm.

## PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGE

### TRAPPE DE VISITE

- Châssis et cadres en cornières de 1500 x 800 mm, portes en panneaux métalliques isolés

- Gonds dissimulés ou déportés, poignée acier inoxydable, serrure Bricard ou équivalent

- Finition galvanisée

### ECHELLE ET ACCROCHE ECHELLE

- Barre en tube rond ø20 mm fixée sur mur béton par platine avec incorporation d’une membrane néoprène entre la platine et le mur.

- Echelle en aluminium équipée de crochets et d’une prolongation d’environ 1 de plus que l’acrotère

## FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE

### FABRICATION

Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, conformément aux plans remis et aux modèles acceptés. Les assemblages seront parfaitement ajustés, les profils bien dressés. Les tôles seront parfaitement planes. Le pliage et la courbure des tôles s’effectueront à froid, au moyen d’un équipement mécanique convenable, c’est à dire d’un seul coup sur toute la longueur de la tôle.

Les profils ne pourront être différents de ceux demandés au présent CCTP qu’après accord du maître d’œuvre.

Sur les parements vus, les assemblages ne devront présenter aucune vis apparente et les travaux de soudure seront parfaitement meulés pour rester invisibles.

Les fixations se feront de préférence par vissage avec des vis têtes fraisées, en affleurement du profil.

Les ouvrages forgés sur profilés ou tubes comporteront des cintres parfaitement ajustés sans déformations des sections.

Les trous, lumières, grugeages seront exécutés avec précision, tout masticage ultérieur étant à proscrire.

Lors de la fabrication d’éléments en plusieurs morceaux, les raccords entre les deux parties se feront par demi-profils vissés entre eux et feront l’objet d’une mise au point avec l’architecte avant mise en œuvre.

Nota : Sur tous les ouvrages usinés ou ayant subi un traitement (galvanisation), il ne sera toléré sur le site aucun façonnage au cours des opérations de montage (les perçages, coupes, soudures sont absolument interdits).

### POSE

Tous les ouvrages ancrés dans une façade isolée devront être posés avant la réalisation de l’ITE ou de la Brique.

### FIXATIONS DES OUVRAGES

L’ancrage à la maçonnerie des ouvrages en serrurerie devra être réalisé de manière à ce que les mouvements du bâtiment puissent être absorbés sans transmettre de contraintes aux châssis et ouvrages, il sera notamment tenu compte des joints de dilatation.

L’entreprise aura à sa charge le dimensionnement des pattes de scellement, chevilles et dispositifs divers nécessaires à la fixation de ses ouvrages.

Les matériels de fixation tels que vis, boulons devront être en acier inoxydable. Les autres éléments de fixation (équerre, pattes, etc.) devront être en acier galvanisé.

Les points de fixation sont répartis afin d’assurer une rigidité parfaite des ouvrages compte tenu de leurs dimensions et des efforts auxquels ils sont soumis dans le respect des normes en vigueur.

Nota : Les supports étant constitués, dans la très grande majorité des cas, par des ouvrages en béton destinés à rester brut de décoffrage, l’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver l’intégrité de ses ouvrages (aspects, teintes, etc.).

Les scellements et fixations dans les parois et ouvrages en béton brut seront réalisés le plus discrètement possible (matériau et teinte identique). L’entreprise prévoira, par exemple, des percements dans mur béton, en prenant soins de ne pas l’éclater, pour sceller chimiquement ses pattes de garde-corps ou de mains courantes.

### TOLERANCES D’EXECUTION

- Verticalité

Faux aplomb	écart + ou - 2,0 mm pour une hauteur maximum de 3 m.

- Horizontalité

Faux aplomb	écart + ou - 2,0 mm pour une longueur maximum de 5 m.

### TYPES DE FINITION

Galvanisation à chaud par trempage

# DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

RAPPEL

L’entreprise doit la justification de ses ouvrages (notes de calcul) et les plans d’exécution.

Voir Carnet de Nomenclature Métallerie.

Les cotes indiquées sont les cotes vues (en tableau).

## PORTES

### TRAPPE DE VISITE

SR 01 :

Fourniture et pose d’une trappe de visite munie d’une serrure, suivant spécifications du chapitre I.

Compris seuil en tôle nervurée faisant rejet d’eau.

Dimensions : ht. 150 cm x larg. 80 cm.

Localisation :

- Toiture intermédiaire lanterneau (2u)

## OUVRAGES DE PROTECTION

### ECHELLE

Fourniture et pose d’une échelle, hauteur à franchir 3,60 m, suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- à stocker dans le local rangement (1u)

### ACCROCHE ECHELLE

Fourniture et pose d’accroche échelle, suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- sur murs files G & 5 (2u)