Cahier des Clauses Techniques PARTICULIERES

lot N°06 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS

OPERATION	Construction d’un Espace Socio-Culturel à Montferrand le Château

MAITRE D’OUVRAGE	Commune de Montferrand le Château

45, rue de Besançon 25320 Montferrand le Château

T : 03 81 56 52 09

ASSISTANT 	Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

MAITRISE D’OUVRAGE	la City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex

T : 03 81 87 89 94

CONTROLE TECHNIQUE	Socotec

4, rue du Colonel Maurin, Parc Lafayette, 25000 Besançon

T : 03 81 41 30 34

COORDONNATEUR SPS	Nicolas Roy

4 route de Courtefontaine 39700 SALANS

T : 06 07 87 19 51

MAITRISE D’ŒUVRE	Sarl Bernard QUIROT architecte et associés

16, rue des Châteaux - 70140 PESMES

T : 03 84 31 27 99 / F : 03 84 31 22 51

AAS Architectures Adelfo Scaranello

17, rue Lucien Febvre 25000 Besançon

T : 03 81 88 67 10

BET VRD	Berest

8a, rue Jacquard 25000 Besançon

Tél. 03 81 82 10 97

BET STRUCTURE	Batiserf

11, boulevard Langevin 38600 Fontaine

Tél. 04 76 24 83 80

BET FLUIDES	Nicolas Ingénieries

181 chemin du Rafour, BP68, 69572 Dardilly Cedex

T : 04 78 66 65 90

BET ACOUSTIQUE	Echologos

24, boulevard de la Chantoune 38700 La Tronche

T : 04 76 89 36 63

BET CUISINE	Clic sa

9, rue du Dr Normand, BP 345, 39104 Dole Cedex

T : 03 84 81 02 33

DCE - OCTOBRE 2017

LOT N° 06 : MENUISERIE INTERIEURE

SOMMAIRE

I.1. principaux MATÉRIAUX ET ACCESSOIRES	4

I.1.1. CHOIX ET QUALITE DES BOIS EMPLOYES	4

I.1.2. VITRAGES	4

I.1.3. QUINCAILLERIES	4

I.1.3.1. GENERALITES	4

I.1.3.2. PAUMELLES	4

I.1.3.3. FERRURES	4

I.1.3.4. BEQUILLES – POIGNEES	4

I.1.3.5. FERME-PORTE	4

I.1.3.6. SERRURES ET CYLINDRES	5

I.1.3.7. CREMONES POMPIERS	5

I.1.3.8. BUTEES DE PORTES	5

I.1.3.9. BOUTONS DE TIRAGE	5

I.1.3.10. PATERES	5

I.1.3.11. BOITES AUX LETTRES	5

I.2. PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGE	5

I.2.1. PORTES BATTANTES	5

I.2.2. HABILLAGE BOIS	6

I.2.3. PLINTHES BOIS MASSIF	6

I.2.4. PORTE ACCORDEON	6

I.2.5. PORTE DE PLACARDS	6

I.2.6. BANQUE D’ACCUEIL ET BAR	6

I.2.7. BANC	6

I.2.8. PENDERIE	6

I.3. fabrication et MISE EN ŒUVRE	7

I.3.1. GENERALITES	7

I.3.2. TOLERANCES D’EXECUTION	7

I.3.3. FABRICATION	7

I.3.4. TYPE DE POSE	8

I.3.5. FIXATIONS DES OUVRAGES	8

I.3.6. JOINTS DE CALFEUTREMENT	8

I.3.7. VITRAGE	8

I.3.8. CONTRAINTES ACOUSTIQUES	8

I.3.9. FINITIONS	8

I.4. PROTOTYPES	8

II.1. PORTES	9

II.2. MOBILIER ET PLACARD	9

II.2.1. MIB 01 BANQUE D’ACCUEIL	9

II.2.2. MIB 02 BAR	9

II.2.3. MIB 03 PORTE DE PLACARD	9

II.2.4. MIB 04 PORTE ACCORDEON	10

II.2.5. MIB 5 BANC	10

II.2.6. MIB 6 PENDERIE	10

II.3. HABILLAGES BOIS	10

II.3.1. HABILLAGE MURAL EN BOIS	10

II.4. PLINTHES	10

II.5. OUVRAGE DIVERS	10

II.5.1. BOITES AUX LETTRES	10

II.5.2. PATÈRES	11

II.5.3. ORGANIGRAMME	11

II.5.4. SIGNALETIQUE	11

LOT N° 06 : MENUISERIE INTERIEURE

AVERTISSEMENT

Pour établir son offre, l’entreprise doit obligatoirement avoir prix connaissance du CCTC commun à tous les corps d’états.

Elle doit aussi avoir pris connaissance des autres lots afin de connaître notamment avec précision ses limites de prestations.

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

# principaux MATÉRIAUX ET ACCESSOIRES

## CHOIX ET QUALITE DES BOIS EMPLOYES

Tous les bois employés auront subi un traitement IFH, label CTB.

Les bois devront avoir un taux d’humidité compris entre 10 et 16 %.

Tous les bois employés devront être issu de forêts certifiées (application de la norme FSC - gestion durable des forêts).

- Bois massifs intérieurs pour huisserie de portes standard:

- Bois massif clair de type Épicéa ou Sapin.

- Tous les ouvrages visibles seront de choix 1.

- Bois massifs intérieurs pour plinthe et encadrement de porte :

- Bois massif clair de type Sapin.

- Tous les ouvrages visibles seront de choix 1.

- Bois massifs intérieurs pour huisserie de portes CF1/2h :

- Bois massif clair de type Hêtre.

- Tous les ouvrages visibles seront de choix 1.

- Panneaux

- Panneau 3 plis Sapin face A/B (épaisseur 18 mm minimum)

## VITRAGES

Tous les vitrages des menuiseries intérieures seront au minimum de type Stadip 33.2.

Signalisation des vitrages des portes par ronds vinyle adhésifs (diam. 50 mm espacés de 20 cm, à 1,10 m et 1, 60m de ht.), teinte en cohérence avec lot Menuiserie Extérieure.

## QUINCAILLERIES

### GENERALITES

L’entreprise est censée compléter son offre afin de prévoir l’équipement total de ses ouvrages de manière à en assurer le fonctionnement et la fermeture. La description de l’équipement de chaque ouvrage ne pouvant être considérée comme exhaustive.

### PAUMELLES

Les paumelles et ferrures seront de marque SFB type 88 9101 ou similaire adaptées à chaque ouvrage.

### FERRURES

Ferrures de marque FERCO ou G+U suivant type d’ouvrage

### BEQUILLES – POIGNEES

MARQUE	FSB ou équivalent

TYPE		modèle 34 1058 pour portes ou équivalent

ensemble sur plaque

CARACTERISTIQUES 	conforme norme DIN EN 1906

modèle déclinable avec garniture WC, bouton moleté, etc.

FINITION	aluminium naturel

### FERME-PORTE

MARQUE	DORMA, GU, GROOM ou équivalent

SERIE		ITS 96

MECANISME	invisible,

arrêt mécanique, blocage, à-coup final réglable, protection anti-effraction

### SERRURES ET CYLINDRES

Serrures et cylindres à prévoir sur organigramme, avec mise sur passe général et sur passe partiel.

L’organigramme est à la charge du lot Menuiserie Intérieure.

MARQUE		BRICARD, DOM ou équivalent

MODELE		cylindre à profil européen de sécurité

SERIAL clé réversible sans mobile, réf. 4330, clefs brevetées

Serrure monopoint, multipoints ou à rouleau selon localisations

GAMME			suivant localisation :

- cylindre double-entrée (série 4330)

- cylindre à bouton (série 4333)

- 1/2 cylindre (série 4334)

NOMBRE		toutes les serrures seront livrées avec deux clés, toutes seront rattachées sur l’organigramme.

Nota : L’organigramme est à la charge du titulaire du présent lot. Les autres entreprises (Menuiserie Extérieure Bois et Serrurerie) lui communiqueront en temps utile toutes les caractéristiques des cylindres de leurs ouvrages.

### CREMONES POMPIERS

MARQUE 		LA CROISÉE DS ou équivalent

MODELE		de type en applique, à levier

Réf. DÉESSE

FINITION		Aluminium

### BUTEES DE PORTES

MARQUE 		FSB,

MODELE		modèle 38 3878 au sol ou équivalent

FINITION		Aluminium

### BOUTONS DE TIRAGE

CARACTERISTIQUES	bouton de forme cylindrique ø 15 mm environ, longueur 20mm environ.

FINITION	aluminium

### PATERES

CARACTERISTIQUES	patère en bois de forme cylindrique ø 40 mm environ, longueur 100 mm environ avec encoche.

FINITION	verni au lot peinture

### BOITES AUX LETTRES

MARQUE		RENTZ ou équivalent

TYPE	CLASSICA intérieur semi-encastré

Finition angulaire, porte type FLAT silenz

CARACTERISTIQUES 	boites aux lettres anti-vandalisme simple face tôle acier 12 et 25/10e

FINITION		laquage poudre polyester polymérisée

# PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGE

## PORTES BATTANTES

L’entreprise se réfèrera au Tableau des Portes inclus dans la Nomenclature Menuiseries Intérieures Bois

MARQUE	France-Portes, Malerba, Blocfer ou équivalent

MODELE		- un ou deux vantaux, simple action, suivant localisation, classement
	  acoustique 28 dB minimum, classement au feu suivant localisations

HUISSERIE		- huisserie en Hêtre massif

- pastilles anti-bruits et profil à arête très légèrement cassée

- joint isophonique

- huisseries englobantes pour parois d’épaisseurs ≤ 10 cm

- pour parois d’épaisseur supérieure à 10 cm, la prestation comprend:

      - sur 1 face  l’habillage des tableaux et voussures par panneau massif  ou multiplis + couvre joint massif 50 x15 mm

      - sur l’autre face, couvre joint massif 50 x 15 mm

VANTAIL	- largeur suivant localisations, hauteur 2100 mm, épaisseur 40 mm

- cadre en bois massif, vitrage feuilleté 33/2 minimum suivant cas

- âme en aggloméré de densité minimale de 350kg/m3 suivant cas

- finition des deux faces par revêtement suivant cas :

- stratifié épaisseur 9/10ème décor uni dans la gamme du fabricant

- placage en essence fine sapin (dito habillage bois)

FERRAGE	- trois paumelles de 140

EQUIPEMENT	- voir tableau de portes

## HABILLAGE BOIS

OSSATURE	- profilé bois répartis en fonction du calepinage des panneaux d’habillage (environ tous les 600 mm)

- section 50x50 mm minimum (à confirmer par l’entreprise)

- fixation déportée d’environ 15 cm du mur béton

HABILLAGE		- habillage 1 face en panneau 3 plis Sapin perforé à 30 %, épaisseur 18 mm, hauteur environ 200 cm

- plinthe en léger débord d’environ 10 mm en Sapin massif, hauteur 70 mm

- alaise en partie en léger débord d’environ 10 mm en Sapin massif, hauteur 50 mm

- couvres joints verticaux en Sapin massif section 10 x 20 mm

REMPLISSAGE		- laine minérale acoustique de type Soniroll avec voile noire, épaisseur adaptée au vide constructif

FINITION	- verni au lot peinture

## PLINTHES BOIS MASSIF

DIMENSIONS	- section 70x10

ESSENCE	- sapin

FIXATION	- collées / vissées

SUPPORT	- plaque de plâtre / béton

FINITION	- verni au lot peinture

## PORTE ACCORDEON

COMPOSITION	- porte en panneaux 3 plis Sapin (dito habillage bois), épaisseur 18 mm

- ferrures et paumelles adaptées pour système de porte accordéon

FIXATIONS	- rail bas noyé dans le dallage

- rail haut visé sur linteau béton

FINITION	- verni au lot peinture

## PORTE DE PLACARDS

COMPOSITION		- porte en panneaux médium, épaisseur 18 mm

- ferrage par charnières invisibles

- fermeture par dispositif aimanté tir et pousse

## BANQUE D’ACCUEIL ET BAR

COMPOSITION		- porte en panneaux 3 plis Sapin (dito habillage bois), épaisseur 18 mm

- plan de travail en panneau d’aggloméré stratifié 9/10ème décor uni dans la gamme du fabricant, alaise périphérique en Sapin massif section 20x50 mm

- encadrement en panneau 3 plis Sapin, épaisseur 18 mm avec couvre-joint contre cloison en Sapin massif, section 20x50 mm

- ferrage par charnières invisibles

- système de condamnation par loquet depuis l’intérieur des locaux

- bouton de tirage

- dispositif de tablette PMR rétractable sur coulisse de 600x300 mm minimum

## BANC

COMPOSITION		- assise en panneaux 3 plis Sapin (dito habillage bois), épaisseur 18 mm

- piétement en panneaux 3 plis Sapin (dito habillage bois), épaisseur 18 mm

- alaise en rive visible en Sain massif section 20x50 mm

## PENDERIE

COMPOSITION		- porte chapeaux en panneaux 3 plis Sapin (dito habillage bois), épaisseur 18 mm

- alaise en rive visible en Sain massif section 20x50 mm

- barre de penderie ø30 mm fixée contre mur avec reprise intermédiaire sur panneau porte chapeaux

- supports intermédiaires en tige fileté boulonnée au panneau porte chapeau et à la dalle béton

# fabrication et MISE EN ŒUVRE

## GENERALITES

L’entreprise devra tous les éléments de fixations et de finitions nécessaires à la bonne réalisation de ses ouvrages, notamment : toutes sujétions de percements, de renforts de l’ossature, de calage, de réservations pour le passage des divers réseaux.

Pour la mise en œuvre, l'entreprise devra se conformer strictement aux normes et règles en vigueur ainsi qu'aux spécifications des fabricants.

L’entreprise complétera son offre en prévoyant tous les accessoires nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages, en fonction du type de pose envisagé : tapée d’isolant, raidisseurs, couvre-joints, etc.

La largeur finie des montants bois (huisseries et bâtis), indépendamment de leur épaisseur, doit être supérieure ou au moins égale à 50 mm sur la face la plus large.

Dans le cas d’ensembles composés de parties vitrées et de portes, elle s’assurera que les PV de classements au feu de son fournisseur de portes disposent des extensions nécessaires pour réaliser ce type d’ensemble.

NOTA IMPORTANT :

Le maître d’œuvre a fait un choix de type de panneau pour chacun des ouvrages décrit (par exemple les habillages muraux sont décrits en panneaux 3 plis Épicéa). L’entreprise est libre de proposer un autre choix (si ce choix lui garantit certains avantages (dimensions disponibles, aspect des chants, etc.). Toutefois, il doit être recherché un aspect de surface et de teinte le plus unitaire possible entre tous les ouvrages.

Il ne sera pas fait usage de panneau vernis en usine de type Oberflex.

Enfin, l’emploi de chant mince collé est interdit, les alaisages doivent être réalisés par un chant massif d’épaisseur mini 10 mm.

## TOLERANCES D’EXECUTION

La pose et la fixation des menuiseries seront exécutées dans le respect des normes de tolérances définies par le DTU 36.1 soit :

. Défaut de verticalité :

- dans le plan perpendiculaire (faux-aplomb) : 2 mm/m

. Défaut d’horizontalité (faux-niveau) :

- 2 mm pour les largeurs inférieures ou égales à 1,50 m

- 3 mm  au delà

## FABRICATION

Tous les ouvrages sont fabriqués avec le plus grand soin.

Les profils sont à angles vifs, simplement adoucis par un léger passage au papier de verre.

Les parements sont parfaitement dressés et affleurants. Il ne doit y avoir ni traces de sciage, ni flaches. Les rives sont bien droites et sans épaufrures, l’ensemble est parfaitement poncé.

Les assemblages sont parfaitement ajustés, sans désaffleurement. Les angles sont vifs, sans pans coupés ou courbés. Les profils sont raccordés à double coupe d’onglets.

Il est fait toutes entailles, joints creux, coupes biaises, traînées d’ajustement, tous percements nécessaires pour la parfaite finition du travail et l’ajustement aux ouvrages limitrophes.

Tous les éléments mobiles (portes, etc.) sont dotés de pastilles d’amortissement acoustique en fond de feuillure.

Toutes les quincailleries sont mises en place avec le plus grand soin. Les rivets ou vis sont parfaitement ajustés et ne dépassent jamais le niveau des fers. Les fixations sont de force en rapport avec l’importance des objets qu’elles sont destinées à fixer.

Les profils couvre-joint des encadrements de portes, ou les épaisseurs en recouvrement des huisseries englobantes, devront être dans la stricte continuité des plinthes (épaisseur commune 10 mm).

Toutes les quincailleries sont mises en place avec le plus grand soin. Les rivets ou vis sont parfaitement ajustés et ne dépassent jamais le niveau des fers. Les fixations sont de force en rapport avec l’importance des objets qu’elles sont destinées à fixer.

Nota : L’entreprise apportera une grande attention dans le choix et la qualité des panneaux destinés à former des portes, de même que dans leur ferrage.

Il ne sera toléré aucune déformation de ces ouvrages dans le temps.

## TYPE DE POSE

Les portes sont posées, en règle générale, en tableau avec ou sans feuillure.

## FIXATIONS DES OUVRAGES

L’ancrage à la maçonnerie des menuiseries devra être réalisé de manière à ce que les mouvements du bâtiment puissent être absorbés sans transmettre de contraintes aux châssis.

Les dispositifs de fixation tels que vis, boulons devront être en acier traités contre la corrosion.

Les points de fixation sont répartis afin d’assurer une rigidité parfaite des ouvrages compte tenu de leurs dimensions et des efforts auxquels ils sont soumis (conformité minimale au DTU 37.1, article 3.1.1.2.4).

Les fixations sont invisibles sauf spécifications particulières (les fixations par vis sont pré-percées et mastiquées (pâte à bois) afin de rendre à l’ouvrage fixé son unité).

Nota : Les supports étant constitués, dans la majorité des cas, par des ouvrages en béton destinés à rester brut de décoffrage, il ne sera autorisé aucun piochage, sciage ou autres interventions sur ces ouvrages.

## JOINTS DE CALFEUTREMENT

Les joints entre huisseries, châssis et support gros œuvre ou second œuvre seront réalisés par un fond de joint et un joint extrudé à la pompe de première catégorie, label SNJF en conformité avec les normes en vigueur. L’utilisation du fond de joint est obligatoire.

Aucun vide ne doit subsister entre cloison ou mur et huisserie, notamment pour les portes palières.

## VITRAGE

Les cotes de fabrication seront déterminées sous la responsabilité du fabricant compte tenu des jeux nécessaires, conformément aux DTU et Avis Techniques et P.V. d’essais.

Les qualités des vitrages et des joints tiendront compte des contraintes d’ordre acoustique, de sécurité aux chocs et aux chutes, de sécurité et classements CF et PF.

Tous les vitrages des menuiseries intérieures seront au minimum de type Stadip 33.2.

Lors du choix de son fournisseur de portes, l’entreprise prendra soin de vérifier que celui-ci dispose des extensions de PV nécessaires pour adjoindre aux blocs portes des surfaces menuisées vitrées (impostes, etc.).

## CONTRAINTES ACOUSTIQUES

Les trappes de visite de gaines techniques ne seront pas situées en chambre ou pièce principale (sauf dans la partie cuisine-séjour). Elles posséderont un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 32 dB, performance pouvant être atteinte avec un matériau de masse surfacique ms ≥ 25 kg/m2, ou avec un aggloméré de 30 mm et une laine minérale de 50 mm.

Les trappes répondront à minima aux critères suivants :

- surface trappe ≤ 0,25 m2

- joint périphérique

- fermeture à batteuse avec rampe de serrage.

## FINITIONS

Sauf mention contraire, toutes les finitions des menuiseries sont à la charge du lot Peinture (vernis).

Toutes les menuiseries recevront une couche d’impression incolore avant pose à charge du présent lot de manière à éviter à ce que les ouvrages se tâchent.

L’entreprise du présent lot doit donc obligatoirement s’assurer de la compatibilité du produit employé avec le produit de finition utilisé par le peintre.

# PROTOTYPES

A la demande du maître d’œuvre, l’entreprise présentera dans un délai de 3 semaines des prototypes complets in-situ permettant d’apprécier la mise en œuvre et l’aspect de certaines prestations prévues dans son marché.

Dans le cadre de ce lot, elle devra notamment :

- une porte avec l’habillage des tableaux et voussure

Les prototypes seront de dimensions suffisantes afin de permettre à la Maîtrise d’Œuvre d’en apprécier :

- les assemblages

- le dimensionnement des profils

- la qualité et la finition des bois

- l’aspect général.

- DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

RAPPEL

L’entreprise doit la justification de ses ouvrages (notes de calcul), les plans d’exécution et les plans d’atelier.

Voir Carnet de Nomenclature des Menuiseries Intérieures et notice acoustique.

Les cotes indiquées sont les cotes vues (en tableau).

# PORTES

L’entreprise la fourniture de porte suivant les spécifications décrites dans le tableau de porte ci-dessous :

# MOBILIER ET PLACARD

## MIB 01 BANQUE D’ACCUEIL

DIMENSIONS	135 x 97 cm

FINITION	verni sur partie en bois au présent lot

SUJETION	dispositif de tablette PMR rétractable sur coulisse de 600x300 mm minimum

Localisation :

- Hall

## MIB 02 BAR

DIMENSIONS	190 x 97 cm

FINITION	verni sur partie en bois au présent lot

SUJETION	dispositif de tablette PMR rétractable sur coulisse de 600x300 mm minimum

Localisation :

- Office + Bar (2u)

## MIB 03 PORTE DE PLACARD

DIMENSIONS	190 x 210ht cm

FINITION	peinture au lot peinture

SUJETIONS	continuité de la plinthe bois, alignement porte avec habillages bois adjacents

Localisation :

- Dégagement

## MIB 04 PORTE ACCORDEON

DIMENSIONS	820 x 210ht cm en 8 panneaux

FINITION	verni au lot peinture

SUJETIONS	continuité de la plinthe bois, alignement porte avec habillages bois adjacents

Localisation :

- Grande salle

## MIB 5 BANC

DIMENSIONS	520 x 45 x 40 cm

FINITION	verni au lot peinture

SUJETIONS	fixation cachée contre mur béton

Localisation :

- Hall

## MIB 6 PENDERIE

DIMENSIONS	480 cm

FINITION	verni au lot peinture

SUJETIONS	fixation cachée contre mur béton

renforts intermédiaires suspendus au plafond

Localisation :

- Dégagement

# HABILLAGES BOIS

## HABILLAGE MURAL EN BOIS

Fourniture et pose d’un habillage acoustique en bois perforé en 3 plis Sapin suivant spécification du chapitre I.

Compris profils plinthe basse 70ht mm et alaise haute 50ht mm en Sapin massif.

Finition : verni au lot peinture

Localisation :

- Grande salle

# PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes en bois massif suivant spécifications du chapitre I.

DIMENSIONS	section 70x15

ESSENCE	Sapin

FIXATION	collées / vissées

SUPPORT	plaque de plâtre ou mur béton

FINITION	vernis au lot peinture

SUJETIONS		alignement parfait en épaisseur avec les recouvrement ou habillages des huisseries de portes

Localisation :

- Ensemble des locaux sauf Grande salle, sanitaires et office

# OUVRAGE DIVERS

## BOITES AUX LETTRES

Fourniture et pose 1 ensemble de 3 boîtes aux lettres semi-encastrés type RENZ Classica, suivant spécifications Chapitre 1.

Localisation :

- Auvent

## PATÈRES

Fourniture et pose de patères, suivant spécifications Chapitre 1.

Localisation :

- Loges (8u)

## ORGANIGRAMME

L’entreprise a à sa charge la gestion de l’organigramme des clefs de l’ensemble de l’opération et ce pour son lot et pour les lots MEB (menuiserie extérieure bois) et Métallerie.

Localisation :

- Ensemble des locaux

## SIGNALETIQUE

L’entreprise doit la fourniture et pose de signalétique sur les portes par lettrage et logo adhésif, teinte au choix de l’architecte. Hauteur des lettres 25 mm environ.

Localisation :

- Ensemble des locaux