Cahier des Clauses Techniques PARTICULIERES

lot 07 : PLÂTRERIE

OPERATION	Construction d’un Espace Socio-Culturel à Montferrand le Château

MAITRE D’OUVRAGE	Commune de Montferrand le Château

45, rue de Besançon 25320 Montferrand le Château

T : 03 81 56 52 09

ASSISTANT 	Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

MAITRISE D’OUVRAGE	la City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex

T : 03 81 87 89 94

CONTROLE TECHNIQUE	Socotec

4, rue du Colonel Maurin, Parc Lafayette, 25000 Besançon

T : 03 81 41 30 34

COORDONNATEUR SPS	Nicolas Roy

4 route de Courtefontaine 39700 SALANS

T : 06 07 87 19 51

MAITRISE D’ŒUVRE	Sarl Bernard QUIROT architecte et associés

16, rue des Châteaux - 70140 PESMES

T : 03 84 31 27 99 / F : 03 84 31 22 51

AAS Architectures Adelfo Scaranello

17, rue Lucien Febvre 25000 Besançon

T : 03 81 88 67 10

BET VRD	Berest

8a, rue Jacquard 25000 Besançon

Tél. 03 81 82 10 97

BET STRUCTURE	Batiserf

11, boulevard Langevin 38600 Fontaine

Tél. 04 76 24 83 80

BET FLUIDES	Nicolas Ingénieries

181 chemin du Rafour, BP68, 69572 Dardilly Cedex

T : 04 78 66 65 90

BET ACOUSTIQUE	Echologos

24, boulevard de la Chantoune 38700 La Tronche

T : 04 76 89 36 63

BET CUISINE	Clic sa

9, rue du Dr Normand, BP 345, 39104 Dole Cedex

T : 03 84 81 02 33

DCE - OCTOBRE 2017

LOT N° 07 : PLÂTRERIE

SOMMAIRE

Chapitre 1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES - PLATRERIE	3

1.1 PRINCIPAUX MATERIAUX	3

1.1.1 PLAQUE DE PLATRE	3

1.1.2 OSSATURE METALLIQUE	3

1.1.3 ISOLANTS	3

1.1.4 LAINE DE BOIS	3

1.1.5 TRAPPE DE VISITE	3

1.2 PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES	4

1.2.1 FAUX-PLAFOND SUSPENDU SUR OSSATURE METALLIQUE	4

1.2.2 CLOISON ET CONTRE-CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE	4

1.2.3 PANNEAU ACOUSTIQUE FIXATION MECANIQUE	4

1.3 MISE EN OEUVRE	4

1.3.1 GENERALITES	4

1.3.2 TOLERANCES D’EXECUTION	5

1.3.3 OSSATURES METALLIQUES	5

1.3.4 ISOLANTS	6

1.3.5 PLAQUES DE PLATRE	6

1.3.6 JOINTS ENTRE PLAQUES ET COMPLEXES ISOLANTS	7

1.3.7 REBOUCHAGE	7

Chapitre 2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX	8

2.1 FAUX-PLAFOND SUSPENDU SUR OSSATURE MÉTALLIQUE	8

2.1.1 FAUX-PLAFOND INTÉRIEUR	8

2.2 CLOISON CONTRE CLOISON SUR OSSATURE MÉTALLIQUE	8

2.2.1 CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE HAUTE DURETE TYPE KM 98/62	8

2.2.2 CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE TYPE KM 98/62	8

2.3 CONTRE CLOISON SUR OSSATURE MÉTALLIQUE	8

2.3.1 CONTRE-CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE TYPE CC 118/M62 + ISOLANT 60 mm	8

2.4 OUVRAGES DIVERS	8

2.4.1 PANNEAU ACOUSTIQUE FIXATION MECANIQUE	8

2.4.2 TRAPPE DE VISITE	8

LOT N° 07 : PLÂTRERIE

AVERTISSEMENT

Pour établir son offre, l’entreprise doit obligatoirement avoir prix connaissance du CCTC commun à tous les corps d’états.

Elle doit aussi avoir pris connaissance des autres lots afin de connaître notamment avec précision ses limites de prestations. Voir Carnet de Nomenclature des Menuiseries Extérieures, Intérieures et notice acoustique.

# - SPECIFICATIONS TECHNIQUES - PLATRERIE

## PRINCIPAUX MATERIAUX

### PLAQUE DE PLATRE

Plaques à bords amincis d’épaisseur 13 mm minimum, type A (standard), H (hydrofuge), HD (haute dureté).

Classement au feu des plaques : classé B-s3, d0 ou M1 (minimum)

- Plaque de plâtre hydrofuge type KNAUF KH

- Plaque de plâtre haute dureté type KNAUF KHD

### OSSATURE METALLIQUE

- Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en tôle d’acier d’épaisseur nominale supérieure ou égale à 0,6 mm, protégés contre la corrosion.

- Ces profilés doivent présenter une largeur d’appui pour les plaques de plâtre de 35 mm minimum en partie courante et de 50 mm au droit des joints entre 2 plaques.

- L’entreprise choisira le type d’ossature en fonction des différents types d’ouvrage (hauteurs, correction acoustique, degré CF, etc.).

- Pour les ouvrages en zones extérieures, les ossatures seront traitées contre la corrosion Z140 + 20 µ de protection (fourrures de type F47H, montants de type M48H et suspentes)

### ISOLANTS

Sauf mention contraire, les isolants ci-dessous sont de chez Knauf Insulation ou équivalent

- Isolant acoustique pour cloison intérieure : 			laine minérale type Ultracoustic

60 mm R=1,60 m2.K/W

- Isolant thermo acoustique en faux-plafond :			laine minérale type Ultracoustic

60 mm R=1,60 m2.K/W

- Tous les isolants doivent faire l’objet d’un certificat de qualification ACERMI.

- Les isolants doivent être au minimum semi-rigide.

### LAINE DE BOIS

- Isolant acoustique : 					laine de bois type Organic Minéral Béton

de chez Knauf

épaisseur : 50 mm (25 mm + 25 mm )

dimensions : 600x2000 mm

acoustique : = 1

thermique : U=0,871 W/(m2.K)

finition : ciment gris

bord : droit

classement feu : 	laine de bois 6q.3

laine de roche A1

### TRAPPE DE VISITE

Trappe de visite standard

TYPE 			- Knauf PLT (tôle laquée)

DIMENSIONS			- 60 x 60 cm

POSE			- en contre-cloison

## PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES

L’entreprise doit adapter son offre en prévoyant les ossatures, les isolants, le type et le nombre de plaques en fonction du positionnement des ouvrages et du type de support. Elle doit notamment prévoir, si nécessaire, la pose d’une ossature primaire.

### FAUX-PLAFOND SUSPENDU SUR OSSATURE METALLIQUE

Faux-plafond intérieur standard

Support : 		- béton

Ossature suspendue : 	- tiges filetées de longueur adaptée aux épaisseurs de plénum + fourrures F47

Parement : 		- 1 plaque de plâtre standard KS, 13 mm, vissée sur ossature

Isolant : 			- laine minérale 60 mm

Pose : 			- horizontale

### CLOISON ET CONTRE-CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE

Cloison en plaque de plâtre type KM98/62

Type :		KM 98/62 de chez KNAUF

Ossature : 		M62/42 mm tenu en pied et en tête sur profils métalliques simple, tous les 90 cm

Parement : 		2 faces, 1 plaque à bords amincis de 18 mm/900 de type Knauf  KHD vissée sur ossature

Isolant : 			laine minérale 60 mm

Hauteur : 		jusqu’à 3,35 m

Acoustique : 		affaiblissement Rw(C,Ctr) en dB : 50 (-2 ;-4)

Coupe-feu :		1h

Contre cloison en plaque de plâtre type CC 118/M62 :

Type :		CC 118/M62 de chez KNAUF

Ossature : 		M62/35 mm tenu en pied et en tête sur profils métalliques double, tous les 45 cm

Parement : 		1 face, 1 plaque à bords amincis de 18 mm/900 de type Knauf  KHD vissée sur ossature

Isolant : 			laine minérale 60 ou 100 mm suivant cas

Hauteur : 		jusqu’à 3,05 m

Acoustique : 		affaiblissement Rw+C en dB : 36

Coupe-feu :		1/2h

### PANNEAU ACOUSTIQUE FIXATION MECANIQUE

Support : 		- béton en mur ou au plafond suivant localisation

Ossature : 	- fixation mécanique invisible FIB IV

Parement : 		- panneau Organic Minéral Béton

Acoustique : 		- = 1

## MISE EN OEUVRE

### GENERALITES

Consistance des travaux :

- Reconnaissance du support et préparation du support en cas de collage.

- Dépoussiérage de la surface du gros-œuvre au raccord avec ces ouvrages.

- Implantation et tracé du développé de ces ouvrages.

- Fourniture et pose des ouvrages du présent lot y compris fournitures diverses (ossatures bois ou métal, dispositif complémentaire de calage, mortier adhésif, matériaux de calfeutrement, matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles saillants, dispositifs de protection en pied pour les pièces humides, etc.).

Pour la mise en œuvre, l'entreprise devra se conformer strictement aux normes et règles en vigueur ainsi qu'aux spécifications des fabricants.

- La manutention des plaques de plâtre doit être faite de manière à éviter le frottement des plaques entre elles et la pose des angles par terre.

- Les plaques cassées ou fendues ne doivent pas être utilisées.

- Le découpage des plaques ne doit pas affecter la liaison entre le carton des faces et le cœur en plâtre.

- En règle générale, il convient de ne pas juxtaposer une coupe et un bord aminci.

- Le stockage doit être fait horizontalement sur palettes ou sur cales.

- La découpe des plaques et panneaux doit être faite de façon telle que, lors de la pose, les plaques ou panneaux soient disposés dans le même sens (longitudinal ou transversal).

- La mise en œuvre doit se faire dans des locaux hors d’air, hors d’eau.

- Préalablement à toute exécution, l’entreprise doit procéder à l’implantation de ses ouvrages par traçage sur le support.

- Toutes les surfaces seront absentes de trous, blessures ou fissures.

- L’état de surface doit être telle qu’il permette l’application des revêtements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considérée.

- Dans les cas où les ouvrages en plaques de plâtre viennent au contact d’ouvrage en béton brut. L’entreprise doit alors prendre toutes les précautions nécessaires pour respecter l’état de finition des ouvrages en béton (pas de trace d’enduit, traitement du raccord par joint creux métallique, etc.).

- Les raccords avec les parois de nature différente devront être particulièrement soignés, notamment afin d’éviter toute transmission acoustique ou passage d’air et d’assurer les degrés coupe-feu ; l’entreprise devra prévoir, dans son offre, des pièces de raccord spéciales dans ce but et appliquera un joint acrylique à la rencontre entre les plaques de plâtres et autres matériaux (plinthes, menuiserie, charpente, huisserie...).

- En fonction des situations particulières, des nécessités de l’isolation acoustique et des degrés CF exigibles, l’entreprise doit prévoir la poursuite des cloisons ou contre-cloisons (ossature, isolant, plaques) jusque sous dalle.

- Lors de la réalisation des ouvrages, l’entreprise devra tenir compte de la présence de réseaux de toutes natures en dallage.

- L’entreprise devra tous les éléments de fixations et de finitions nécessaires à la bonne réalisation de ses ouvrages, notamment : toutes sujétions de percements, de renforts de l’ossature, de calage, de réservations pour le passage des divers réseaux et appareils d’éclairages ou autres.

- Les ouvrages (ossature et plaque, complexe collés ou vissés, enduit plâtre, etc.) doivent être interrompus par un joint de fractionnement :

  - Au droit des joints de dilatation de la structure

  - Au droit de la jonction entre des structures supports de nature ou de comportement différents.

- L’entrepreneur doit obligatoirement adapter ses ouvrages à la présence des ouvrages des autres lots (huisseries, trappes de visites, luminaires encastrés, bâti support, etc.), la pose de ces ouvrages n’est pas à sa charge.

- Pour chaque type d’ouvrage, avant exécution, l’entreprise fournira une fiche répertoriant et justifiant les différents constituants de l’ouvrage et leur entraxe (plaques, ossatures, types de fixation).

- Lorsque une chape doit être réalisée après la pose des cloisons, il y a lieu de réaliser un joint souple sous l’ouvrage après pose d’un film polyéthylène dépassant d’au moins 2 cm le niveau du sol fini afin de protéger les ouvrages contre l’humidité de la chape.

### TOLERANCES D’EXECUTION

Tolérances :

- Planéité générale : une règle de 2 m appliquée à la surface de l’ouvrage et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm

- Planéité locale : une règle de 0,20 m appliquée à la surface de l’ouvrage et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur à 1 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre plaques.

- Verticalité : le faux aplomb doit être inférieur à 5 mm sur une hauteur d’étage courante (2,50 m).

### OSSATURES METALLIQUES

Prescriptions générales

- La mise en œuvre des ossatures de plafond, cloison et contre-cloison sera conforme aux prescriptions des fabricants et aux DTU en vigueur.

- L’entreprise prendra à sa charge le calcul, le dimensionnement et la répartition des ossatures primaires et secondaires en fonction du poids, des portées, des hauteurs, du calepinage des plaques de plâtre et du nombre de fixations préconisé par le fabriquant.

- L’entraxe maximal des ossatures qui reçoivent les plaques de plâtre doit être de 60 cm ou 90 cm maximum suivant le type des plaques.

- Les ossatures doivent être fixées au sol, au plafond ou au mur par fixation mécanique (vis et cheville ou vis pour ossature bois). La fixation par pistoscellement est réservée au dalles ou murs en béton pleins. La fixation par vis simple est réservée dans les cas où elle se fait sur l’ossature métallique.

- L’entreprise prendra en compte le fait que les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau, de ventilation, ainsi que les réseaux électriques passeront dans l’âme vide des cloisons, contre cloisons et plénum.

- Dans le cas de réalisation d’ouvrage de grande dimension, l’ouvrage doit être interrompu par un joint de fractionnement limitant des surfaces inférieures à 300 m2 dont la plus grande dimension ne doit pas excéder 25m.

- Les joints de fractionnement sont matérialisés par une double ligne d’ossature.

- L’ossature doit être adaptée au droit des réservations et des trémies (renforts, etc.).

- Lorsque l’ossature doit être désolidarisée des ouvrages adjacents (gros-œuvre) la désolidarisation est obtenue par « coulissement » de l’ossature de la cloison dans les éléments de jonction solidaires des ouvrages adjacents.

Ossature métallique des cloisons et contre cloisons :

- L’entreprise prévoit les renforts au droit des appareils sanitaires.

- En pied, une bande résiliente ou mastic acoustique sera mis en place sous le rail.

- Dans les locaux humides, un rail plastique sera placé à la base de la cloison et la plaque sera arrêtée à 2 cm du sol fini.

- Lorsqu’une cloison vient buter sous un plafond, le raccord se fait par vissage d’une ossature sous le plafond.

- L’entreprise prendra en compte dans son offre des renforts, à l’aide de tasseau bois si nécessaire, au-dessus des ouvertures.

- Le jeu permettant l’emboitement des montants verticaux ne doit pas excéder 2 cm.

- Les perforations des montants destinés aux passages des réseaux sont en partie basse sauf le long des huisseries où ils doivent être en partie haute.

- Lorsque les montants sont doublés, emboités ou adossés, ils doivent être solidarisés par vissage tous les mètres environ.

- En cas de raccord en T ou en angle, les rails doivent être interrompus et ne doivent pas être en contact de manière à permettre la pose de la plaque de parement.

- Dans le cas des locaux EB et EB+privatifs, un joint central en mousse imprégnée doit être incorporés entre la lisse et le sol ainsi que 2 cordons latéraux de joints latéraux.

- Fixations des huisseries :

  - Le point de fixation de la traverse basse doit être à moins de 10 cm du bord de l’huisserie.

  - La liaison en imposte doit être réalisée par un montant horizontal + un pied droit dans l’axe pour les portes lourdes.

  - Les portes très lourdes doivent avoir une ossature indépendante (hors lot).

- Dans le cas des contre cloisons, la justification des appuis intermédiaires devra être fournie. Ces appuis intermédiaires seront constitués par des pièces spéciales (entretoises et cavaliers).

- Dans le cas de cloisons en surplomb, la fixation du rail bas doit être réalisée tous les 60 cm et à 5 cm mini du bord des dalles béton. Il est possible de réaliser une fixation déportée en entaillant au droit de chaque fixation l’aile intérieure du rail et en la rabattant.

Ossature métallique des plafonds :

- Ossature à adapter en fonction des supports, renfort à l’aide de tasseau bois, contreventement, équerre métallique si nécessaire.

- Sous des éléments de charpente, lorsque l’entraxe ne concorde pas avec l’ossature traditionnelle des plafonds, l’entreprise doit prévoir, soit la mise en place d’ossature primaire de grande portée, soit la mise en place d’un faux solivage. L’entreprise doit donc avoir une parfaite connaissance des plans de charpente et/ou de la charpente existant.

- Lorsque la dimension en longueur des éléments ne permet pas de franchir de façon continue la distance comprise en les parois verticales opposées, il est nécessaire de procéder à des aboutages exécutés en respectant les règles ci-dessous :

  - Le raccord doit être placé de manière à se trouver décalé d’une ligne d’ossature à l’autre (pas d’alignement du joint des ossatures).

  - L’aboutage doit assurer une résistance mécanique au moins équivalente à celle de l’ossature en partie courante par recouvrement d’au moins 15 cm et vissage ou par pièce spéciale d’éclissage d’au moins 9 cm.

- La distance à la paroi de la première ligne d’ossature ou de la première suspente ne doit pas excéder 10 cm (porte à faux des plaques).

- Les conduits de ventilation ne doivent pas être fixés sur l’ossature.

### ISOLANTS

- L’isolation thermique doit être mise en place simultanément à la pose de l’ossature pour les contre cloisons et plafonds et après la pose du premier parement pour les cloisons.

- L’isolant est découpé soigneusement à la dimension de la hauteur de la paroi + 1cm afin qu’il soit légèrement comprimé entre sol et plafond.

- Le calfeutrement doit être absolument continu, dans tous les cas de figure.

- Si l’isolant possède un pare-vapeur celui-ci doit être scotché entre chaque panneau.

- Il est admis une compression maximale de 10% au droit des fourrures.

### PLAQUES DE PLATRE

- Fixation sur ossature métallique : par vis de longueur égale à l’épaisseur totale des plaques augmentée d’au moins 10 mm, à au moins 10 mm du bord des plaques et espacées d’au plus 30 cm.

- Fixation sur ossature bois: par vis de longueur égale à l’épaisseur totale des plaques augmentée d’au moins 20 mm, à au moins 10 mm du bord des plaques et espacées d’au plus 30 cm.

- Fixation par collage : limitée à la superposition de 2 plaques sans excéder 6 m de hauteur et uniquement sur support continus traditionnels suivants :

  - Blocs de béton avec ou sans enduit

  - Briques creuses ou plaines avec ou sans enduit

  - Béton banché avec reconnaissance du support sans trace d’huile de décoffrage

- En plafond, la surépaisseur créée par les joints aux abouts des plaques qui ne présentent pas d’aminci doit être minimisée :

  - Soit en relevant l’élément d’ossature correspondant d’environ 2 mm à condition que la distance avec l’élément d’ossature adjacent soir réduit à au moins la moitié de l’entraxe courant.

  - Soit en prévoyant une distribution des plaques telle que ce type de joint ne se trouve pas en éclairage rasant.

  - Soit en élargissant le traitement des joints pour minimiser l’épaisseur.

- Les joints des plaques sont toujours alignés pour les joints longitudinaux. Les joints transversaux sont croisés.

- La cueillie (raccord plafond / mur) est exécutée ave suivant la technique bande + enduit.

- Dans le cas de plaques de plâtre perforées, l’entreprise doit le remplissage des percements au droit des découpes et/ou des appareils incorporés à ses ouvrages (luminaires, trappes, etc.) même si ces appareils ne sont pas à son lot.

- Dans le cas de parement double, la deuxième plaque doit être fixée sur l’ossature à travers la première plaque.

- Cloisons :

  - Les plaques doivent être butées en tête de façon à réserver en pied un espace d’environ 1 cm.

  - En cas de joint horizontal entre 2 plaques, les joints doivent être décalés et se faire au droit d’une ossature.

  - Au droit d’un joint, les fixations doivent se trouver face à face.

  - Dans le cas de montants doubles adossés, le vissage des plaques doit être effectué sur les 2 montants.

  - Les fixations des premières plaques d’un parement double doivent être distantes d’environ 60 cm.

  - Les fixations des plaques extérieures d’un parement double ou de la plaque d’un parement simple  doivent être distantes d’environ 40 cm.

### JOINTS ENTRE PLAQUES ET COMPLEXES ISOLANTS

- Par température supérieure à 5°.

- Avant traitement des joints, il doit être procédé au garnissage entre panneaux éventuellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, légère dégradation du parement, etc.) à l’aide de mortier adhésif à base de plâtre.

- Les joints courants, les angles et les raccords divers sont exécutés de la manière suivante:

- Appliquer largement l’enduit au fond du creux formé par les bords amincis, repérer l’axe du joint.

- Placer la face meulée de la bande à joint sur l’enduit (coté marquage si celle-ci comporte un sigle), l’axe de la bande doit être centrée.

- Serrer la bande pour éliminer l’excédent d’enduit avec une spatule de haut en bas.

- Recouvrir la bande d’enduit au moyen d’un plâtroir.

- Laisser sécher ou durcir la 1ère couche d’enduit, recouvrir le joint d’une deuxième couche d’enduit en la laissant dépasser de 2 à 5 cm au-delà de l’aminci.

- Les bandes ne doivent pas se superposer

- Angles sortants : sauf mention contraire au Chapitre II demandant l’utilisation d’une cornière métallique perforée, les angles verticaux devront utiliser une bande spéciale armée, renforcée par 2 bandes flexibles métalliques.

- Joint de coupes : appliquer les mêmes dispositions que pour un joint courant en élargissant l’application des couches successives d’enduits et en remplissant préalablement le bord aminci.

- Les bandes de renfort ne doivent pas être superposées.

- Le traitement des joints des plafonds ne doit être réalisé qu’après blocage des cloisons associées.

- Les têtes de vis et les blessures légères sont traitées  en 2 passes successives d’enduit avec séchage entre les 2 passes.

- A la rencontre avec d’autres ouvrages, l’entreprise réalisera des joints acryliques entre les plaques de plâtre et les autres matériaux (notamment les menuiseries).

- Dans certains cas (mention sur les plans et détails ou dans le chapitre II du présent document), l’entreprise doit faire usage de profil spéciaux formant joint creux.

- Pour les cloisons spéciales « rayons X », les joints entre plaques seront réalisés avec l’enduit Safeboard sans bande à joint.

### REBOUCHAGE

Les rebouchages et scellements au droit des ouvrages des lots Chauffage / Ventilation, Plomberie et Électricité sont à la charge des entreprises titulaires de ces lots.

# DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

## FAUX-PLAFOND SUSPENDU SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

### FAUX-PLAFOND INTÉRIEUR

Fourniture et pose de faux-plafond en plaque de plâtre standard suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- entre files 3 & 4

- sanitaires publics

- sas 2 & 3, sous-station, rangement sono

## CLOISON CONTRE CLOISON SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

### CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE HAUTE DURETE TYPE KM 98/62

Fourniture et pose de cloison type KM98/62 en plaque de plâtre HD + isolant acoustique en laine minérale de 60 mm suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- Ensemble des cloisons sauf office

### CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE TYPE KM 98/62

Fourniture et pose de cloison type KM98/62 en plaque de plâtre H + isolant acoustique en laine minérale de 60 mm suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- Ensemble des cloisons de l’office

## CONTRE CLOISON SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

### CONTRE-CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE TYPE CC 118/M62 + ISOLANT 60 mm

Fourniture et pose de contre-cloison type CC118/M62 en plaque de plâtre + isolant thermique en laine minérale de 60 mm suivant spécifications du chapitre I. Compris renfort au droit des bâtis supports pour sanitaires + incorporation de trappe de visite.

Localisation :

- Ensemble des contre-cloisons dans les sanitaires derrière les WC

- Autour des descentes EP dans local TGBT + Sous-station

## OUVRAGES DIVERS

### PANNEAU ACOUSTIQUE FIXATION MECANIQUE

Fourniture et pose de panneaux acoustiques à fixation invisible suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- Grande salle (en plafond et en mur)

- Hall (en plafond)

### TRAPPE DE VISITE

Trappe de visite standard

Fourniture et pose de trappe de visite en tôle laquée, suivant spécifications du chapitre I.

Localisation :

- Au pied des descentes EP  (2u)