Cahier des Clauses Techniques PARTICULIERES

lot N°09 : CARRELAGE - Faïence

OPERATION	Construction d’un Espace Socio-Culturel à Montferrand le Château

MAITRE D’OUVRAGE	Commune de Montferrand le Château

45, rue de Besançon 25320 Montferrand le Château

T : 03 81 56 52 09

ASSISTANT 	Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

MAITRISE D’OUVRAGE	la City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex

T : 03 81 87 89 94

CONTROLE TECHNIQUE	Socotec

4, rue du Colonel Maurin, Parc Lafayette, 25000 Besançon

T : 03 81 41 30 34

COORDONNATEUR SPS	Nicolas Roy

4 route de Courtefontaine 39700 SALANS

T : 06 07 87 19 51

MAITRISE D’ŒUVRE	Sarl Bernard QUIROT architecte et associés

16, rue des Châteaux - 70140 PESMES

T : 03 84 31 27 99 / F : 03 84 31 22 51

AAS Architectures Adelfo Scaranello

17, rue Lucien Febvre 25000 Besançon

T : 03 81 88 67 10

BET VRD	Berest

8a, rue Jacquard 25000 Besançon

Tél. 03 81 82 10 97

BET STRUCTURE	Batiserf

11, boulevard Langevin 38600 Fontaine

Tél. 04 76 24 83 80

BET FLUIDES	Nicolas Ingénieries

181 chemin du Rafour, BP68, 69572 Dardilly Cedex

T : 04 78 66 65 90

BET ACOUSTIQUE	Echologos

24, boulevard de la Chantoune 38700 La Tronche

T : 04 76 89 36 63

BET CUISINE	Clic sa

9, rue du Dr Normand, BP 345, 39104 Dole Cedex

T : 03 84 81 02 33

DCE - OCTOBRE 2017

LOT N° 09 : CARRELAGE - FAÏENCE

SOMMAIRE

Chapitre 1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	3

1.1 PRINCIPAUX MATERIAUX ET ACCESSOIRES	3

1.1.1 CARRELAGE GRES CERAME AU SOL	3

1.1.2 REVETEMENT MURAL FAIENCE	3

1.1.3 PROFILS D’ARRET – CHANGEMENT DE MATERIAUX	3

1.1.4 SIPHONS DE SOL	3

1.1.5 TAPIS DE PROPRETE	3

1.2 PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES	4

1.2.1 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE	4

1.2.2 CARRELAGE GRES CERAME COLLÉ AU SOL	4

1.2.3 FAIENCE COLLEE AU MUR	4

1.3 MISE EN OEUVRE	4

1.3.1 GENERALITES	4

1.3.2 POSE DU CARRELAGE AU SOL	4

1.3.3 CARRELAGE MURAL	4

1.3.4 TAPIS DE PROPRETE	5

1.3.5 NETTOYAGE ET PROTECTIONS	5

1.3.6 ECHANTILLONS - TEINTES - NUANCES	5

Chapitre 2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX	6

2.1 CARRELAGE - FAIENCE	6

2.1.1 ETANCHEITE	6

2.1.2 CARRELAGE COLLE AU SOL	6

2.1.3 FAIENCE	6

2.2 TAPIS DE PROPRETÉ	6

2.3 MIROIR	6

2.4 SIPHON DE SOL	6

LOT N° 09 : CARRELAGE - FAÏENCE

AVERTISSEMENT

Pour établir son offre, l’entreprise doit obligatoirement avoir prix connaissance du CCTC commun à tous les corps d’états.

Elle doit aussi avoir pris connaissance des autres lots afin de connaître notamment avec précision ses limites de prestations.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## PRINCIPAUX MATERIAUX ET ACCESSOIRES

### CARRELAGE GRES CERAME AU SOL

FABRICANT	CASALGRANDE PADANA ou équivalent

REFERENCE	GRANITOGRES – série UNICOLOR

FORMATS	20 x 20 cm

EPAISSEUR	8/9 mm

SURFACE	Lisse

CLASSEMENT	U2sP2E2C1 pour salle de bains

COULEURS	Au choix de l’architecte dans les séries 1 et 2

### REVETEMENT MURAL FAIENCE

FABRICANT	FABRESA ou équivalent

REFERENCE	Collection ARQUITECTURA

FORMATS	20 x 20 cm

EPAISSEUR	5/6 mm

SURFACE	Lisse

COULEURS	Au choix de l’architecte dans toutes les series

### PROFILS D’ARRET – CHANGEMENT DE MATERIAUX

Pour les carrelages et revêtements muraux, les profils d’arrêt ou de changement de matériaux seront en aluminium anodisé, teinte naturel au droit de chaque angle sortant et au droit de chaque changement de matériaux : sols et murs.

FABRICANT	SCHLUTER SYTEME ou équivalent

PROFIL D’ARRÊT	type Jolly ACG 6mm (en partie haute et angle sortant)

### SIPHONS DE SOL

L’entreprise doit la fourniture et la pose de siphons de sol en acier inoxydable :

FABRICANT	LIMATEC ou équivalent

FORMATS	150 x 150 (réf. 15.50)

MATERIAU	Siphon cloche inox à sortie verticale diamètre 50 mm

DESCRIPTION	Avec rosette libre

POSITION	Suivant plans et calepinage du carrelage

### TAPIS DE PROPRETE

FABRICANT	FORBO ou équivalent

REFERENCE	Collection Coral (brush pure, duo ou grip)

- Tapis de propreté de type Coral brush pure de chez FORBO ou équivalent

- Teinte au choix dans gamme standard

- Semelle en PVC antidérapante

- Épaisseur du tapis 9 mm mini, 4050 g/m2

- Classe 33 commercial élevé LC3

- Cadre en cornière galvanisée scellé en feuillure dans chape ciment

## PRINCIPAUX TYPES D’OUVRAGES

### ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

Support :	Chape à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot Gros-Oeuvre

Mur béton

Cloisons plaque de plâtre.

Étanchéité liquide en 2 couches croisées, compris armatures de renforts aux points singuliers (angles, etc.), compris traitement des pénétrations, compris moignons pour sortie siphons.

### CARRELAGE GRES CERAME COLLÉ AU SOL

- Surface courante

- Préparation du support

- Colle Type TRILAFIX

- Carrelage 20 x 20 cm grès cérame type GRANITOGRES – SERIE UNICOLORE – Couleur GRIGIO CENERE

- Profils d’arrêt et de fractionnement

- Jointoiement au coulis traditionnel (base ciment blanc) ou produit spécial avec Avis Technique.

- Joints périphériques résilients et étanches

- Forme de pente dans locaux déchets compris pose des siphons de sol.

### FAIENCE COLLEE AU MUR

- Préparation du support

- Étanchéité murale type suivant cas

- Colle

- Faïence collée type FABRESA - Collection ARQUITECTURA

- Profils d’arrêt verticaux dans les angles sortants

- Profils d’arrêt horizontal en partie haute

## MISE EN OEUVRE

### GENERALITES

L’entreprise devra tous les éléments  de finitions nécessaires à la bonne réalisation de ses ouvrages, notamment : toutes sujétions de percements, de calage, de réservations pour le passage des divers réseaux.

L’entreprise doit réceptionner son support.

L’entreprise prévoit avant pose un nettoyage des sols et la préparation du support.

L’entreprise se conformera aux indications de calepinage données par l’architecte.

L’entreprise s’assurera notamment du respect des contraintes de fractionnement et de désolidarisation (les passages de murs et les seuils doivent notamment faire l’objet d’un fractionnement), ainsi que des contraintes liées à la présence éventuelle d’un sol chauffant (délai d’intervention, de séchage, mise en chauffe, etc.).

Respect des températures et hygrométrie avant pose suivant spécifications DTU ou documentations fabricants.

### POSE DU CARRELAGE AU SOL

- SUPPORTS

L’entreprise du présent marché procède aux nettoyages, grattages des supports avant pose.

- POSE

Le revêtement sera arrêté au droit des portes à mi-feuillure dans le cas de changement de matériaux. Il est dû toutes sujétions de découpes nécessaires à la bonne réalisation de ses ouvrages, en particulier au droit des siphons de sol.

Pose des carreaux à joint réduit.

Le niveau fini du carrelage sera parfaitement aligné avec celui des sols limitrophes.

Arrêt des revêtements par profil métallique scellé dans le mortier de pose et renforcement des arêtes et feuillures par profils métalliques scellés dans le mortier de pose.

Compris forme de pente dans locaux spécifiques.

### CARRELAGE MURAL

- SUPPORTS

L’entreprise du présent marché procède aux nettoyages, grattages des supports avant pose.

- POSE

La pose des revêtements muraux se fera par collage à partir des supports précités. La colle sera agréée par le CSTB et sera mise en œuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant. Pose des carreaux à joint réduit.

Collage des carrelages sur parois verticales, y compris toutes sujétions de découpe, pose à joints décalés, arrêt des revêtements par profils métalliques scellés dans le mortier de pose et renforcement des arêtes et angles par profils métalliques scellés dans le mortier de pose dans l’ensemble des locaux.

### TAPIS DE PROPRETE

Pose en fosse de 12mm environ (selon épaisseur du tapis) constituée par un cadre en profilé galvanisé posé en chape.

### NETTOYAGE ET PROTECTIONS

Tous les revêtements sont nettoyés à l’eau additionnée des produits préconisés par le fabricant des revêtements, puis rincés et essuyés. L’entreprise doit l’évacuation des gravois, chutes et emballages.

L’entreprise doit les dispositifs d’interdiction de circuler pendant ses travaux et la période de séchage.

L’entreprise doit la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception des travaux. Tous les revêtements de sols exécutés en carrelage  ou pierre sont protégés par épandage d’une couche de sciure fine de bois blanc.

En cas de non respect de cette clause, l’entreprise sera tenue pour responsable des éventuelles dégradations de ses ouvrages pendant la durée du chantier.

### ECHANTILLONS - TEINTES - NUANCES

Préalablement à l’exécution, les échantillons des revêtements de sol et murs figurant dans le cadre du présent marché seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

Dans le cadre de son marché, l’entreprise réalisera des surfaces témoins (sols et murs) d’environ 1 m2 compris accessoires.

Ces surfaces témoins pourront lui être demandées en différentes teintes.

# DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Voir notice acoustique.

## CARRELAGE - FAIENCE

### ETANCHEITE

Réalisation d’une étanchéité liquide sur chape avec remonté sur environ 20 cm (système TRILATEX, SikaLastic -850W ou équivalent) en 2 couches croisées, compris armatures de renforts aux points singuliers (angles, etc.), compris traitement des pénétrations, compris moignons pour sortie siphons.

Localisation :

- Bar Office

- Sous-station

### CARRELAGE COLLE AU SOL

Fourniture et pose collée de carrelage grès cérame 20 x 20 cm type GRANITOGRES – SERIE UNICOLORE sur chape, compris jointoiement.

Compris profil d’arrêt en seuil au raccord avec autres sols.

L’entreprise prévoit dans son offre un ragréage si le support n’est pas conforme aux tolérances de planéité.

Localisation :

- Sanitaires personnel et public

- Local entretien

- Bar Office

### FAIENCE

Fourniture et pose collée de faïence blanche 20 x 20 cm FABRESA – Collection ARQUITECTURA.

Compris profils d’arrêt verticaux et horizontaux.

Compris joint qualité sanitaire (anti-fongique) au raccord avec les appareils sanitaires.

Localisation :

- Sanitaires personnel et public (hauteur 2,30 m)

- Local entretien (hauteur  1,40 m)

- Bar Office (hauteur 1,40 m)

## TAPIS DE PROPRETÉ

Fourniture et pose de tapis de propreté de type Coral brush pure de chez FORBO ou équivalent, compris :

- Cadre en cornière galvanisée scellée en feuillure dans chape ciment

Localisation :

- Hall 2x2

## MIROIR

Fourniture et pose de miroir collé au mur.

Localisation :

- Sanitaires public 305 x 120 cm (2u)

- Sanitaires personnel 140 x 190 cm (2u)

## SIPHON DE SOL

Fourniture et pose de siphon de sol en inox 150 x 150 mm scellé en chape et raccorder sur attente laissée par le lot Gros-Œuvre.

Localisation :

- Bar Office

- Sous-station